Образец 0240

към чл. 23, ал. 9

### РЕПЕРЕН КАРНЕТ

# РТ 107

Стабилизирана с метална тръба

|  |  | ## b |
| --- | --- | --- |

Реперирането на точките от работната геодезическа основа се извършва чрез измерване на хоризонтални разстояния (измерени с точност до см) най-малко до 3 точки, разположени върху трайно съществуващи обекти.

.

Местата, от които е извършено реперирането се отбелязват с трайна черна боя, с окръжност -  50 мм и точка в центъра (за плоски повърхности), със знак       (за ъгли на сгради, огради или др.) или чрез маркиращи болтове и пирони. На подходящо място се надписва текст: РТ и номер на точката (височина на буквите и цифрите 7 см по възможност с шаблони). Надписът се поставя на височина до 1.20 м.