0230-4         ЗНАЦИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ ВЪРХУ ТРАЙНИ НАСТИЛКИ

0230-4-1

Метална тръба (метален клин), с диаметър не по-малък от 10 мм.

Дължината на тръбата (клина) е не по-малка от:

- 20 см за асфалтова настилка на улица или път,

- 30 см за асфалтова настилка на алея и

- 40 см за тротоар и паваж.

Фиг.1

0230-4-2

Маркиращ пирон, изработен от твърда стомана. Използва се за бетонови настилки.

Главата има в центъра си вдлъбнат кръг за центриране, който точно изпълва кръга на оптическия отвес на инструмента от височина от 1.30-1.70 м.

Фиг.2

| Дължина /мм/ | 75 | 100 |
| --- | --- | --- |
|  на главата /мм/ | 16 | 16 |
| на стъблото /мм/ | 8 | 8 |
| надпис | АК, РТ |  |