0230-3         ЗНАЦИ ОТ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

0230-3-1

Трайните знаци могат да са произведени и от компресиран полиетилен (фиг.1). Те представляват система от оребрени цилиндрични модули, които се заключват автоматично един за друг. Най-горният модул се затваря от различни видове капачки.

При центриране върху знака вътрешният модул се вижда добре през оптическия отвес на инструмента. При поставяне на сигнал (щок, жалон) той опира във вътрешния център. При счупване на един от модулите другите остават под земята и знака не се унищожава.

В зависимост от желаната дълбочина на знака, се използват един, два или три модула (фиг.2).

Видимите блокове се набиват в най-горния цирлиндричен модул на трайния знак, като остават над повърхността на земята (фиг.3).

1

2

| Обр. 0230-3-1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дължина /см/ | 65 | 52 | 37 | 22 |
| Диаметър /см/ | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Обр. 0230-3-1 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дължина /см/ | 15 | 7 | 7 |
| Материал | пластмаса | стомана | алум. |

3

4

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

| Обр. 0230-3-1 | 8 |
| --- | --- |
| Дължина /см/ | 10х10х9 |
| Материал | полимербетон |

8