ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

На обект: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на гр. Твърдица, община Твърдица, съдебен район Сливен, област Сливен, чрез използване на кадастрална информация от оцифряване на кадастрални планове на урбанизираните територии

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Законът за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) влезе в сила от 1 януари  2001 г., (ДВ бр. 34/25.04.2000 г.).  Със Закона се създаде Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изпълнителен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и кадастралните регистри. С решение на Министерския съвет е приета “Дългосрочна програма” за дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и имотния регистър на страната. Тя предвижда създаване на кадастър и имотен регистър, набирани и поддържани в единна информационна система, в резултат на което да се постигне ефективен пазар на земя, обслужване на гражданите с информация при изповядване на сделки и добре функциониращ механизъм за поддържането им.

Кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната се възлагат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и се изработват от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗКИР и неговите подзаконови нормативни актове.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на информация, имаща характер на основни кадастрални данни, която се съдържа в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България, Закон за териториално и селищно устройство и действащите Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

За обекти, за които оцифреният кадастрален план отговаря на нормативните изисквания за актуалност и точност, съгласно Наредба № 3 от 28 Април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.05.2005 г., обн. ДВ. бр. 41 от 13 Май 2005 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. (Наредба 3/2005 г.) след създаването на кадастралните регистри картата се обявява и разгласява на заинтересованите лица по ЗКИР.

С геодезически измервания се определят липсващи и неотговарящи на нормативната база обекти на кадастъра.

Оценка на възможностите за използване на създадената цифрова кадастрална информация относно точност и актуалност е направена при приемане на оцифряването. Тя е послужила за определяне на предложените обекти в настоящето задание и се основава на изготвените доклади от изпълнителите, извършили оцифряването.

II. ЦЕЛИ

Цел на това възлагане е изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които отговарят на изискванията на ЗКИР, Наредба № 3/2005 г., Наредба № 15 от 23 Юли 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, в сила от 14.08.2001 г., обн. ДВ. бр. 71 от 14 Август 2001 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. и Наредба № 19 от 28 Декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, обн. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 2002 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. (Наредба № 19/2001 г.), чрез използване на създадената при оцифряване на  кадастрални планове на урбанизираните територии цифрова кадастрална информация.

ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен  предоставя налични изходни данни и материали на изпълнителя съобразно дейностите, предвидени за изпълнение по т. ІV:

- Схема и координатен регистър на точките от Държавната геодезическа мрежа (ДГМ) и от Геодезическата мрежа с местно предназначение (ГММП) в цифров или текстов, съответно графичен вид;

- Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в текстов или графичен вид (при необходимост);

- Топографско описание на точките и реперите по т. 1 и т. 2 (при наличие);

- Необходимите материали и данни за обекта, получени в резултат на работата по договор № NСB С6_3/2002 г. – Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии, Лот 2 – Съдебен район Сливен:

а/ Схема на РГО в графичен и цифров вид, регистър с координатите в цифров вид, реперни карнети в цифров вид, “dpi” и “kor” файлове от преките измервания, създадена през 2003 г.;

б/ Кадастралната информация, получена в резултат от оцифряването на кадастралните планове и регистрите към тях в цифров вид, изработена през 2003г. за гр. Твърдица;

в/ Анализи и доклади от оцифряването;

г/ Копие (на хартиен носител) от оцифрения кадастрален план с отразени липсващи или променени елементи (сгради и имотни граници) на гр. Твърдица;

д/ Сборна карта (в цифров вид) от обединяване на данните, получени при оцифряването на кадастралните планове на урбанизираната територия и картата на възстановената собственост, одобрена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността на горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) с посочени контактни зони за землището на гр. Твърдица.

- Материали и данни по чл. 36 от Наредба № 3/2005 г.(изм. и доп. ДВ. бр. 16 от 21.02.2006 г.);

- Кадастрална карта и кадастрални регистри, създадени по реда на чл. 35а ЗКИР;

- Материали по чл.52, ал.4 ЗКИР на съхранение в Службата по геодезия, картография и кадастър.

Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен съдейства за осигуряване на достъп на изпълнителя до следните налични изходни данни и материали, съхранявани от Общинската администрация:

- Схеми, координатен регистър и реперни карнети на точките от работната (полигонова) и осовата мрежа за урбанизираните територии;

- Действащите кадастрален план и регистри в графичен и цифров вид (ако има такъв), преписки с неотразени промени след оцифряването и материали по чл.52, ал.4 ЗКИР;

- Действащия регулационен план в графичен и цифров вид (ако има такъв), включително трасировъчни карнети, частични изменения на регулационния план,  документи за уредени сметки по регулация, за нанасяне на неотразените промени.

Забележка: 1. Материалите и данните от ведомствата и общинската администрация се предоставят за ползване на изпълнителя чрез тристранен протокол. В протокола се описват условията и изискванията за материалите, които ще се ползват едновременно от изпълнителя, СГКК и общинската администрация в процеса на изработване на ККР.

2. Материали и данни от Национална агенция по приходите се предоставят на изпълнителя от службата по геодезия, картография и кадастър.

3. Предоставените материали и данни се ползват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за класифицираната информация.

Всички копия се правят от изпълнителя за негова сметка.

Всички останали данни, необходими за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.

Изпълнителят извършва допълнителни проучвания за негова сметка, за обектите, за които ще представи оферта и подписва декларация за извършен оглед и проучване на обектите и материалите за тях.

IV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

Общият обхват на дейностите, задачите и изискванията за изработването на кадастралната карта и кадастрални регистри е:

- Геодезическа мрежа с местно предназначение:

За територията  на гр. Твърдица, общ. Твърдица, съдебен район Сливен,       обл. Сливен се използва изработената и приета ГММП по Договор № NСB С7_1/2002г., Лот 9 – гр. Сливен, СР Сливен.

2. Работна геодезическа основа

За урбанизираната територия на гр. Твърдица, общ. Твърдица, съдебен район Сливен, обл. Сливен създадената и приета РГО по Договор № NСB С6_3/2002 г. – Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии, Лот 2 – Съдебен район Сливен е с плътност 0.4 на ха, която е недостатъчна и се попълва  до достигане на нормативната плътност съгласно изискванията на чл. 23 от Наредба № 3/2005 г.

Новопоставените работни точки да бъдат приоритетно стабилизирани на бордюрите от уличната мрежа и други защитени места.

Измерват се новите точки от мрежата. При обработката на данните се въвеждат и измервания на съществуващата мрежа. Изравнението се извършва едновременно за цялото населено място, включително другите урбанизирани територии, като се спазват изискванията на Наредба № 3/2005 г.

При некомпактно разположени урбанизирани територии, дейностите по създаване, измерване и изравняване на РГО се съгласуват от  СГКК.

В РГО задължително се включват съществуващите трайно стабилизирани точки, които се прекоординират.

3. Кадастрална карта и кадастрални регистри

Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в следната последователност:

а/  Кадастрална карта на урбанизираните територии

-  Схемата на кадастралните райони се съгласува задължително със СГКК;

- Наличната кадастрална информация получена от СГКК се актуализира, за да отговаря на изискванията на Наредба № 3/2005г.;

- Към урбанизираните територии се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище;

- Отразяват се само парцелите с приложена регулация ;

- Изработват се схеми на самостоятелните обекти.

б/ Обединяване на данните по чл. 41 от Наредба № 3/2005г. В контактните зони се отстраняват явните фактически грешки по реда на чл.47 от Наредба № 3/2005г.;

в/ Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти и предложения за отстраняване на явната фактическа грешка по  реда на чл.47 от Наредба № 3/2005г.;

г) Когато в територии с карта на възстановената собственост (КВС) се констатира “фиктивно” ЕКАТТЕ, в идентификатора на поземления имот се записва ЕКАТТЕ – то на землището, в което попада имота. Изпълнителят преномерира масивите и имотите, така че да се запази системата на номерация.

д)  Кадастрален регистър на недвижимите имоти

Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава чрез актуализиране на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР, включително  чрез набиране на данни за актовете на собствениците на всички недвижими имоти, получени при анкетиране.

Забележка: Предоставените данни от Национална агенция за приходите са помощни материали при създаването на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

е) Кадастралната карта се предава в координатна система 1970 година.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен запис),  в приетия от АГКК формат и на недеформируема прозрачна основа в един екземпляр при спазване на:

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по време на изпълнение на договора;

VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

В резултат от извършените дейности по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, изпълнителят е длъжен да представи следните материали и данни:

1. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 19/2001г.

2. Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи – в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 19/2001г. Схеми със заснетите точки, използвани за трансформиране на цифровите модели, в цифров вид и на хартиен носител, данни за извършената трансформация на цифровите модели, само в цифров вид.

3. Сканирани и трансформирани растерни изображения на регулационния план в TIF формат  – на CD.

4. Материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19/2001г.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Техническите  дейности по изпълнение на настоящия договор се приемат по реда на Наредба № 19/2001г., изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Службата по геодезия, картография и кадастър.

VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение е до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора и включва технологичния срок за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, съобразно процедурите,  предвидени в ЗКИР.

Изпълнителят трябва да представи работна програма и графика на етапите по дейности със срокове за изпълнение.

Работната програма и графика на етапите по дейности се изготвят след запознаване на място със състоянието на обекта и наличната информация.

ІХ. ДОКЛАДИ

Изпълнителят изготвя всеки месец кратък доклад, който предава в СГКК. В него трябва да се отразява прогреса по изпълнение на договора, като се отчита изпълнението на етапите от графика. Посочват се срещнати проблеми, предложения за тяхното решаване и план за следващия месец.

В тридневен срок началникът на СГКК съгласува доклада и с придружително писмо изпраща копие от него в АГКК.

Приложение 1

Таблица на дейностите

| № по ред | Дейности | Стойност /лв./ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Попълване на РГО (стойността на дейността да не надхвърля 10% от цената на договора) |  |
| 3. | Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии по етапи на гр. Твърдица. | ........... лв. на ха |
| 4. | Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти (стойността на дейността да не надхвърля 5% от цената на договора) | % |
| 5. | Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на гр. Твърдица. | ........... лв. на ха |
| 6. | Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл.46 от ЗКИР ККР на гр. Твърдица. (стойността на дейността да е не по-малко от 15% от цената на договора) | % |