ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

За обект: Територията на землището  на с. Осеново - ЕКАТТЕ 54145, община Аксаково, съдебен район Варна, област Варна

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ

Цел на настоящото възлагане е изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които отговарят на изискванията на ЗКИР, неговите подзаконови нормативни актове и други нормативни актове, свързани с дейностите по създаване на кадастралната карта.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни от кадастрални и регулационни планове на урбанизираните територии, планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), кадастрална карта, създадена по реда на чл. 35 и чл. 35а ЗКИР, планове на обекти и сгради на техническата инфраструктура, геодезически измервания.

ІІ. ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ

1. Геокартфондът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя на изпълнителя следните материали и данни за териториалния обхват на кадастралната карта:

1.1 Схема и координатен регистър на точките от геодезическата основа в цифров, текстов и  графичен вид;

Геодезическите координати на точките от геодезическата основа (X,Y,Z или L,L,h), създадена през 2002 г. в ETRS89, епоха 1989.0, са трансформирани в геодезическата координатна система ETRS89 на БГС2005 с официалния софтуер BGSTrans.

1.2 Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в цифров, текстов и графичен вид;

1.3 Топографско описание на точките и реперите по т. 1.1. (при наличие);

2. Всички останали данни, необходими за изпълнение на геодезическата основа  се набират от изпълнителя за негова сметка.

2.1. Изходни данни за точки от Държавната GPS мрежа се получават от ВГС;

2.2. Изходни данни за точки от сертифицираните GNSS мрежи.

3. Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Варна предоставя на изпълнителя или осигурява достъп до следните материали и данни:

3.1. Материали и данни за обекта, получени в резултат на работата по договор № NСB С6_3/2002 г. - Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии, Лот 4 – Съдебен район Варна;

- Схема на РГО в графичен и цифров вид, регистър с координатите в цифров вид, реперни карнети в цифров вид, “dpi” и “kor” файлове от преките измервания, създадена през 2004 г.;

- Кадастралната информация, получена в резултат от оцифряването на кадастралните планове и регистрите към тях за с. Осеново;

- Анализи и доклади от оцифряването;

- Копие (на хартиен носител) от оцифрения кадастрален план с отразени липсващи или променени елементи (сгради и имотни граници) на с. Осеново;

- Сборна карта (в цифров вид) от обединяване на данните, получени при  оцифряването на кадастралните планове на урбанизираната територия и картата на възстановената собственост, одобрена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността на горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) с посочени контактни зони на землището на с. Осеново;

3.2. Одобрени ККР по чл. 35 и чл. 35а ЗКИР в цифров вид;

3.3. Материали и данни по чл. 36 от Наредба № 3/2005 г.;

3.4. Наличните материали по чл. 52, ал. 4 ЗКИР на съхранение в Службата по геодезия, картография и кадастър.

СГКК Варна съдейства за осигуряване на достъп на изпълнителя до следните налични изходни данни и материали, съхранявани от Общинската администрация:

1. Преписки с неотразени промени в кадастралните планове, настъпили след оцифряването;

2. Действащ регулационен план, в графичен и цифров вид (ако има такъв), включително и трасировъчни карнети или частични изменения на регулационния план и документи за уредени сметки по регулация - за нанасяне на неотразените промени;

Забележка:

1. Материалите и данните от ведомствата и общинската администрация се предоставят за ползване на изпълнителя чрез тристранен протокол. В протокола се описват условията и изискванията за материалите, които ще се ползват едновременно от изпълнителя, СГКК и общинската администрация в процеса на изработване на ККР;

2. Материали и данни от Агенцията по вписванията и Национална агенция по приходите се предоставят на изпълнителя от СГКК;

3. Предоставените материали и данни се ползват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за класифицираната информация.

Всички копия се правят от изпълнителя за негова сметка.

Всички останали данни, необходими за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.

Изпълнителят извършва допълнителни проучвания за негова сметка, за обектите, за които ще представи оферта и подписва декларация за извършен оглед и проучване на обектите и материалите за тях.

IІІ. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Общият обхват на дейностите и изискванията за изработването на кадастралната карта и кадастрални регистри е следния:

1. Геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП)

За територията  на землището на с. Осеново, община Аксаково, съдебен район Варна, област Варна се използва изработената и приета ГММП по Договор № NСB С6_3/2002 г. - Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии, Лот 4 – Съдебен район Варна.

Извършва се проучване на създадената ГММП и при установяване на унищожени точки, по обоснована преценка на изпълнителя се създава нова или се допълва съществуващата до необходимата плътност.

Спазват се изискванията на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 Септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (в сила от 11.10.2011 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011 г.), Инструкция № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005” (в сила от 17.08.2012 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.63 от 17 Август 2012 г.) и Указания за създаване и приемане на ГММП с използването на глобални навигационни спътникови системи (утвърдени със Заповед РД-13-50/08.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Работна геодезическа основа (РГО)

За урбанизираната територия, включително териториите по § 4 от ПЗР на ЗСППЗЗ и стопанските дворове на с. Осеново създадената и приета РГО по договор № NСB С6_3/2002 г. - Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии, Лот 4 - съдебен район Варна е с плътност 0.4 на ха, която е недостатъчна и се попълва до достигане на нормативната плътност.

Извършва се проучване на създадената по Договор NСB С6_3/2002 г. РГО и при установяване на унищожени точки, по преценка на изпълнителя се създава изцяло нова РГО или се допълва съществуващата. При обработката на данните се въвеждат и измервания на съществуващата мрежа. Изравнението се извършва за цялото населено място, включително стопански дворове.

Определянето на точките от РГО (измерване и изравнение) се извършва при спазване на изискванията на раздел ІІІ от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри или на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

При некомпактно разположени урбанизирани територии, дейностите по създаване, измерване и изравняване на РГО се съгласуват от СГКК.

Точките от РГО – изцяло нова или допълващи старата, се привързват към създадената за кадастралната карта ГММП.

За териториите с одобрена кадастрална карта в землището се запазва номерацията на точките от РГО. Координатите на тези точки се преизравняват заедно с попълнената РГО като цялостна мрежа, или при некомпактно разположени урбанизирани територии се привързват към точките от ГММП и се преизравняват. В случай, че между новополучените и използваните координати на точките от РГО разликите са по-големи от изискванията на Наредба № 3/2005 г., изпълнителят трябва да трансформира цифровия модел на одобрената кадастрална карта за тези територии.

За територия по § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за която има одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ) или е възложено изработване на ПНИ съществуващата РГО се проучва и ако унищожените точки са до 30% от нормативно установената плътност, РГО се привързва към точките от създадената ГММП и координатите й се преизравняват. При по-голям процент на унищожени точки от РГО, се изграждат нови до достигане на нормативно установената плътност. РГО се преизмерва и привързва към точките от създадената ГММП и се преизравнява. Преномерирането на точките от РГО се съгласува със СГКК. В случай, че разликите в координатите на точките от РГО са по-големи от изискванията на Наредба № 3/2005 г., изпълнителят трябва да трансформира одобрения цифров модел на плана на новообразуваните имоти.

3. Кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР)

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават в следната последователност:

3.1 Кадастрална карта на урбанизираните територии:

- График за анкетиране;

- Схемата на кадастралните райони се съгласува задължително със СГКК;

- Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез геодезически измервания (за териториите, за които няма кадастрален план или оцифреният кадастрален план не отговаря на изискванията за актуалност и точност съгласно чл. 65 от Наредба 
№ 3/2005 г.) или чрез актуализиране на получената от СГКК кадастрална информация, така че да отговаря на изискванията за актуалност и точност на Наредба № 3/2005 г., включително чрез геодезически измервания (за териториите, за които оцифрения кадастрален план, отговаря по актуалност и точност на наредбата);

- Към урбанизираните територии се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище;

- Отразяват се само парцелите с приложена регулация;

- Изработват се схеми на самостоятелните обекти.

3.2 Обединяване на данните по чл. 41 от Наредба № 3/2005 г. В контактните зони се отстраняват явните фактически грешки по реда на чл. 47 на Наредба № 3/2005 г.;

3.3 Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти и предложения за отстраняване на явната фактическа грешка по реда на чл. 47 от Наредба № 3/2005 г.;

3.4 Територии по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ – спазват се изискванията на чл. 46 от Наредба № 3/2005 г.

3.5 Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава чрез актуализиране на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР, чрез набиране на данни за актовете на собствениците на всички недвижими имоти, получени при анкетиране.

3.6 Кадастралната карта се изработва в приетата и дефинирана за страната Българска геодезическа система, с прилагане на конвенционална или ГНСС технология.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен запис), в приетия от АГКК формат и на недеформируема прозрачна основа в един екземпляр при спазване на:

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по време на изпълнение на договора;

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

В резултат от извършените дейности по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, изпълнителят е длъжен да представи следните материали и данни:

1. Материали и данни за ГММП, съгласно „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи” и „Указания за създаване и приемане на ГММП с използването на глобални навигационни спътникови системи;

2. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г. и/или „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи”

3. Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти в БГС2005 (кадастрална координатна система), включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи - в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 19/2001 г.

4. Материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19/2001 г.

5. Материали и данни, получени във връзка с чл.38, ал.1, т.3 ЗКИР и чл.36 от Наредба № 3/2005 г.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Техническите дейности по изпълнение на настоящия договор се контролират, приемат и одобряват по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 19/2001 г. и изискванията на „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи”, „Инструкция № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005”, „Указания за създаване и приемане на ГММП с използването на глобални навигационни спътникови системи” и „Указания за изискванията при приемане на  Работна геодезическа основа, създадена чрез използване на кинематични ГНСС измервания”

VII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на поръчката е 8 (осем) месеца от датата на сключване на договора и включва технологичния срок за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобразно процедурите, предвидени в ЗКИР.

Изпълнителят трябва да представи работна програма, линеен график и поименен списък по етапи със срокове и цени за изпълнение на дейностите.

VІІІ. ДОКЛАДИ

Изпълнителят всеки месец изготвя кратък доклад, който предава в СГКК. В него трябва да се отразява  изпълнението на етапите от поименния списък. Посочват се срещнати проблеми, предложения за тяхното решаване и план за следващия период.

В тридневен срок началникът на СГКК съгласува доклада и с придружително писмо изпраща копие от него в АГКК.

Приложение 1

Таблица на дейностите

| № по ред | Дейности | Стойност /лв./ |
| --- | --- | --- |
|  | с. Осеново, община Аксаково, област Варна |  |
| 1. | Проучване състоянието на създадената ГММП и създаване на нова или допълване на създадената РГО за територията на с. Осеново. (стойността на дейността да не надхвърля 10% от цената на договора) |  |
| 2. | Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в землището на с. Осеново | …........ лв. на ха |
| 3. | Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти на с. Осеново. (стойността на дейността да не надхвърля 5% от цената на договора) | % |
| 4. | Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на с. Осеново | ........... лв. на ха |
| 5. | Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл.46 от ЗКИР ККР на землището на с. Осеново (стойността на дейността да е не по-малко от 15% от цената на договора) | % |