Приложение № 20

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ПОЗИЦИЯ  4 /ЛОТ 4/

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ И РЕГИСТРИ

НА МОРСКИ ПЛАЖ „РОМАНТИКА” – КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „КАМЧИЯ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА, МОРСКИ ПЛАЖОВЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. БЯЛА, ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА, ГР. ОБЗОР, С. ЕМОНА, ГР. СВЕТИ ВЛАС, ГР. НЕСЕБЪР И С. РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС

І. ЦЕЛ И ОБЕКТИ НА ВЪЗЛАГАНЕТО

Цел на възлагането е създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на морските плажове.

Обекти на възлагането са териториите на морските плажове съгласно приложения списък, който е неразделна част от Техническото задание.

Общата площ на морските плажове, обект на техническото задание е 125,1 ха, определена по кадастралната карта и кадастралните регистри и актовете за изключителна държавна собственост (АИДС).

ІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Службата по геодезия, картография и кадастър предоставя на изпълнителя наличните изходни материали и данни както следва:

- Кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти;

- Наличните АИДС за съответните плажове;

- Регистър на геодезическите основни точки – точките от геодезическите мрежи с местно предназначение, точките от работната геодезическа основа и репери от държавната нивелачна мрежа, включително конкретното им описание.

Предоставените материали и данни се ползват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Всички останали данни, необходими за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.

ІII. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Създаването на специализираните карти на морски плажове се извършва въз основа на геодезически измервания, като се използва създадената за нуждите на кадастралната карта геодезическа основа. Нова работна геодезическа основа се създава при необходимост след предварително съгласуване със службата по геодезия, картография и кадастър при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Специализираните карти на морските плажове се изработват чрез прилагане на геодезически методи по съответни технологии.

Геодезическите координати на подробните точки, определящи границите на обектите в специализираните карти, се определят чрез  преки геодезически измервания, при спазване изискванията на приложение № 10 към чл. 41, ал. 2 от Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Разликите между измерени контролни разстояния и разстояния, изчислени по данни от заснемането, не трябва да надвишават 0.20 м.  за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на сгради.

При създаване на работната геодезическа основа чрез използване на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) измервания, точките се определят при спазване на изискванията на „Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи” (в сила от 11.10.2011 г., обн. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011 г.).

При прилагане на ГНСС измервания могат да се използват точки, по–рано определени с GPS технологията, приети по съответния ред и да се използват изведените трансформационни параметри за привеждане на измерените пространствени координати в системата на приетата геодезическа основа за кадастралната карта.

Основен метод за извършване на геодезическата снимка с прилагане на ГНСС измервания е кинематичният в реално време (RTK) или с последваща обработка (PPK). В случай, че се изисква точност по положение и височина 10 cm и по-висока, всички точки се определят с фиксирани решения.

Съдържанието на специализираните карти и регистри, както и изискванията за създаването и оформлението им, са съгласно Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Обекти на специализираните карти са:

1. Морските плажове;

2. Брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите - дамби, буни, диги, подпорни стени и др. - заснемат се външните им очертания, както и насипаните камъни, скални отломки или бетонови блокове за защита на брега. Заснемат се и надземните проводи със стълбовете и съоръженията към тях, масивни парапети, стълби и др.;

3. Пясъчните дюни се заснемат и отразяват в специализираните карти като отделни обекти. Границата между пясъчните дюни и активната плажна ивица минава по „петата” на дюните от страната на морския плаж.

В специализирания регистър в графа "Характеристики" се записва техният вид - зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) или облесени дюни;

4. Островите, включително и изградените от човешка дейност.

Специализираните карти  съдържат и:

- пешеходни и велосипедни алеи, разделителни пътни ивици и др.;

- линейни инженерни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

- естествени и изкуствени водни площи и течения, басейни, корекции на водни течения, сондажи, солници, зауствания на отпадъчни води и др.;

- огради и други заграждения, които не са имотообразуващи;

- трайни насаждения и зелени площи, декоративни елементи, монументи и други обекти на изкуството;

- спортни площадки и съоръжения;

- подпорни стени и бетонови площадки;

- подиуми, навеси и пътеки за инвалиди;

- преместваеми обекти – спасителни постове, батут, бънджи, складове за чадъри и шезлонги, щендер-дюнери, детски кътове, преоблекални, тоалетни, душове, водни бази, водни пързалки, медицински пунктове, коктейл-барове, заведения за обществено хранене, търговски обекти, павилиони и др.

Релефът в обхвата на морските плажове и пясъчните дюни се изобразява само с надморски височини.

Бреговата линия на морето се изчертава с надморска височина – (-0.3м).

Специализираните карти не съдържат границите на охранителните зони “А” и “Б” по ЗУЧК.

Изработват се комбинирани скици, съпоставящи актуалното състояние спрямо акта за изключителна държавна собственост.

След приемане на специализираната карта на обектите по чл.6, ал.4 и ал. 5 от ЗУЧК се изработват проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), съгласно чл.6, ал.6 от ЗУЧК.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪЗДАВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Специализираната карта в графичен вид се изчертава в М 1 : 1 000.

За обектите с площ до 1 ха  специализираната карта в графичен вид се изчертава в  М 1: 500.

Специализираните карти и регистри се предават в цифров вид - в три екземпляра на CD (еднократен запис), и в графичен (на недеформируема прозрачна основа). Регистрите и приложенията в писмен   вид -  в един екземпляр. Спазват се изискванията на:

- Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК;

- Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Други нормативни актове, условни знаци, писма и указания на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ако измененията са влезли в сила по време на изпълнение на договора.

Към специализираните карти се съставя координатен  регистър на ползваните точки от държавната геодезическа мрежа и геодезическата мрежа с местно предназначение и новосъздадената РГО, съдържащ номерата на точките, геодезическите координати и надморските височини. Определените чрез геометрична нивелация надморски височини се записват до милиметър, а определените чрез тригонометрична - до сантиметър.

Съдържанието на регистъра и координатите на подробните точки се представят на електронен носител  в excel формат.

V. КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ

1. Контролът на дейностите по изработване и приемане на специализираните карти включва:

1.1. Проверка на данните от измерванията и обработката им;

1.2. Полска проверка на съдържанието и точността на специализираните карти;

1.3. Контролът по т.1.1 и т.1.2 се извършва по реда на чл. 21 и чл. 22 от Наредба № 19 от 2001 г.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Техническите  дейности по изпълнение на настоящия договор се приемат по реда на глава втора, раздел ІІІ на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.

VІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение е 3 (три ) месеца от датата на сключване на договора, като:

- срока за изработване на СпКР е 2 (два) месеца и 20 (двадесет) дни от датата на сключване на договора;

-  срока за изработване на проектите за изменения на КККР е до 10 (десет) дни от приемане на СпКР.