ПРОЕКТ

УКАЗАНИЯ

ЗА СЪЗДАВАНЕ  И ПРИЕМАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ С МЕСТНО

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГЛОБАЛНИ НАВИГАЦИОННИ

СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ

ГЛАВА ПЪРВА

# Общи положения

1. Указанията определят основните дейности, свързани със съдържанието, условията и редът за създаване и приемане на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) с използването на Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС).

2. Геодезическите мрежи с местно предназначение са елемент от геодезическата основа на страната, необходима за осигуряване на проектантски и проучвателни дейности, свързани с топографското и кадастралното заснемане в едри мащаби, трасиране, определяне на обеми, площи и други характеристики на обекти от местността и инженерни съоръжения.

3. Геодезическите мрежи с местно предназначение:

1. представляват съвкупност от точки, трайно стабилизирани на местността, които имат определени координати и височини;

2. сгъстяват Държавната геодезическа мрежа (ДГМ), създадена в съответствие с чл. 4, т. 1 от Наредбата за Държавната геодезическа мрежа и се създават по землища, населени места или по картни листове в мащаб 1:5000 (1:10000) съгласно изискванията на възложителя.

3. се създават като пространствени мрежи с плътност в неурбанизирани територии 1 точка на 3.5 км2, а в урбанизирани територии 2+Р/85 т., където Р е площта на района в ха, като:

а) за достигане на необходимата плътност се създават нови точки;

б) за населени места или райони с площ по-малка от 85 ха се определят минимум три точки;

в) за населени места или райони с площ по-малка от 25 ха не се определят точки от ГММП.

4. (1) Не са обект на тези указания специалните високоточни геодезически мрежи, които се създават за изследване на деформации на големи инженерни съоръжения и сгради, динамиката на свлачищни и други опасни природни процеси

(2) За осигуряване на линейни обекти (ж.п. линии, пътища, нефто-, газо- и електропроводи и др.) се създават с разположение и плътност съгласно изискванията на възложителя.

5. Геодезическите координати на точките от ГММП се определят в приетата за страната геодезическа система – Българска геодезическа система 2005 (БГС2005), в съответствие с Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ДВ. бр.79 от 2011 г.).

6. Геодезическите височини на точките от ГММП се определят от ГНСС измерванията, а нормалните височини в урбанизирана територия – чрез геометрична нивелация в Европейска вертикална референтна система (EVRS).

ГЛАВА ВТОРА

Проучване и проектиране

## Раздел І

##### Проучване на съществуващите мрежи

7. Преди създаването и приемането на проекта се извършва проучване на по – рано създаваните в съответствие с §1, т.16а от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Държавната геодезическа мрежа точки от ДГМ и точките от ГММП V - VІІ клас, както и на съществуващите нивелачни репери в района на ГММП с цел уточняване на:

1. физическото състояние на съществуващите точки и нивелачни репери;

2. избора на най-подходящите места за новите точки;

3. вида на територията и собственосттта на имота;

4. достъп - наличие на пътища, препятствия, възможности за достигане с автомобил по всяко време на годината и денонощието;

5. условия за ГНСС – измервания;

6. наличие на видимост между съществуващите точки.

8. В резултат от проучването се съставят следните документи в графичен и цифров вид:

1. схема на проучените точки от ДГМ и ГММП V - VІІ кл. за района на ГММП в подходящ мащаб, която съдържа:

а) разположението на точките и нивелачните репери с техните номера и тяхното състояние със съответен условен знак;

б) населените места и техните географски имена;

в) основната пътна и хидрографска мрежа;

г) границите на района и землищата в него;

д) разграфка и номенклатура на картните листове в М 1 : 5 000;

е) извън рамково оформление.

2. регистър на проучените точки със статистика, съгласно Приложение № 1;

3. електронен носител – съдържащ информацията по т.1 и т.2 съгласно Приложение № 3.

## Раздел ІІ

##### Проект на ГММП и избор на точки

9. (1) В проекта на ГММП се включват следните видове точки:

1. изходни точки: най-малко три точки от ДГМ и / или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най-близо до района на създаваната ГММП;

2. съществуващи точки: точки от ДГМ и ГММП V - VІІ клас, които отговарят на изискванията за геодезически ГНСС измервания;

3. новопроектирани точки;

4. нивелачни репери от Държавната нивелачна мрежа и точки, които имат нормални височини, определени чрез геометрична нивелация.

(2) В проекта на ГММП при възможност се включват и точки, които може да се използват като ориентири, но не могат да бъдат определени с ГНСС измервания, като църкви, водни кули и високи антени. Тези точки се определят със засечки от точките включени в проекта.

10. Съществуващи точки от ДГМ и ГММП V - VІІ клас, достъпни и удобни за ГНСС измервания, се включват в проекта и се измерват.

11. Местата на новите точки се избират така, че да осигуряват:

1. безпрепятствен целогодишен достъп или в непосредствена близост до тях с моторно превозно средство с нормална проходимост;

2. дълговременно запазване на надземните центрове.

12. (1) Новите точки се стабилизират на защитени места, върху имоти или сгради държавна или общинска собственост, където не е наложен ограничителен режим на ползване по начин, който:

1. осигурява тяхната дълговременна използваемост и устойчивост в планово и височинно отношение;

2. позволява центриране с точност 1 мм.

(2) За всяка новостабилизирана точка се съставя топографско описание съгласно Приложение № 2.

13. Не се допуска разполагането на точки в обработваеми земи, горски масиви или райони с гъста растителност.

14. Специфични изисквания към точките:

1. тяхното разположение да осигурява подходящи и благоприятни условия за извършване, както на ГНСС измервания, така и на класически геодезически измервания;

2. точките по периферията на урбанизираната територия (отдалечени на не повече от 600 м от границата на територията) да образуват многоъгълник, който да обхваща населеното място, като границата на урбанизираната територия не може да бъде извън многоъгълника на разстояние, по-голямо от 200 м.;

3. по възможност да се избират на места, в които рискът от унищожаването им е най-малък;

4. да са равномерно разпределени върху територията на обекта, съответно в урбанизираните територии и териториите извън тях;

5. в проекта на ГММП задължително се включват като нови съществуващите точки;

6. от всяка точка на ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта;

7. в плътно застроени урбанизирани територии към всяка точка, за която не могат да се осигурят връзки с останалите, може да се проектират две трайно стабилизирани точки, служещи за ориентация.

Раздел ІІІ

Номериране на точките от ГММП

15. (1) За номериране на точките от ГММП се използват арабски цифри по възходящ ред, като:

1. номерата на ново определените геодезически точки са уникални за района на ГММП;

2. върху горната повърхност на бетоновото тяло на геодезическата точка се изписва номера на точката;

3. в зависимост от вида на точката при обработката и в координатните регистри пред номера се изписва:

dgt - геодезическа точка от Държавната GPS мрежа;

dgth – точка от Държавната GPS мрежа с нормална височина, определена чрез геометрична нивелация;

dtt - триангулачна точка от Държавната геодезическа мрежа;

dtth - триангулачна точка от Държавната геодезическа мрежа с нормална височина, определена чрез геометрична нивелация;

tt - триангулачна точка от ГММП V – VІІ клас;

tth - триангулачна точка от ГММП, чиято нормална височина е определена чрез геометрична нивелация;

gt - геодезическа точка от ГММП, нова или по-рано определена с ГНСС;

gth - геодезическа точка от ГММП, нова или по-рано определена с ГНСС, чиято нормална височина е определена чрез геометрична нивелация.

4. номера с индекси не се допускат;

5. номерата на новоопределените геодезически точки започват от 100 нагоре, за да се различават от номерата на старите “tt”- точки; при създаване на ГММП в две и повече съседни и/или включени в един проект землища (урбанизирани територии) номерацията е обща с последователни числа от 100 нагоре; при създаване на ГММП в землища (урбанизирани територии), където вече има създадени геодезически точки с ГНСС, номерацията следва да бъде продължение на старата.

(2) Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) водят регистър с номерата на новоопределените геодезически точки и с тях се съгласува номерацията на новостабилизираните точки.

16. Точките от съществуващите ДГМ и ГММП V – VІІ клас и реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) върху територията, за която се създава нова ГММП с използването на ГННС, запазват старите си номера.

17. (1) Ориентирни точки от ДГМ включени като точки в новопроектираната ГММП, получават номера като нови точки от нея.

(2) Ориентирни точки от ГММП по смисъла на чл. 14, т. 7, включени като точки от новопроектираната мрежа, получават номера като нови точки от нея.

## Раздел IV

Стабилизиране и сигнализиране на точките

18. Точките от ГММП се стабилизират със забетониран метален болт със сферична горна повърхност, съгласно Приложение № 6.

19. Стабилизирането на новите геодезически точки се контролира и проверява на място от СГКК.

20. Сигнализирането на точките от ГММП при необходимост се извършва с преносими сглобяеми сигнали.

21. Всички новостабилизирани геодезически точки се предават от СГКК на съответната общинската администрация за опазване с акт (Приложение № 10).

## Раздел  V

## Изготвяне и представяне на проекта

22. (1) При проектиране на ГММП се спазват изискванията на Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи;

(2) Проектът на ГММП се разработва като схема в подходящ мащаб, върху която се нанасят елементите по т. 9 и възможните визури между съседни точки и ориентири, съгласно Приложение № 4:

(3) Върху схемата с проекта на ГММП не се нанасят резултатите от проучването като унищожени точки и такива, които не са удобни за ГНСС измервания.

23. (1) Проектът на ГММП включва следните документи:

1. текстова част (обяснителна записка), която съдържа:

а) правно основание за проектиране на мрежата и технически изисквания към изпълнителя, посочени в  техническо задание за създаване на мрежата;

б) обобщени данни за състоянието на съществуващите геодезически мрежи по резултатите от проучването, копие на материалите, получени от Геокартфонда и Военно-географската служба, регистър на проучените точки  и регистър на унищожените точки;

в) предложение за определяне на нови точки, в т. ч. избор на местоположение, начин за стабилизиране и свързване със съседни точки и ориентири, регистър на изходните и включените в проекта точки, точки от Държавната геодезическа мрежа, Геодезическите мрежи с местно предназначение V - VІІ клас, новопостроени точки, нивелачни репери, точки с геометрични коти;

г) технология за измерване на точките и методи за осъществяване на математическата обработка на измерванията;

д) срокове за изпълнение на етапите за изграждане на мрежата.

2. графична част, която съдържа:

а) схема на проучените точки от ДГМ и ГММП V - VІІ клас;

б) проект на ГММП;

в) схема на привързването на ГММП с точките от ДГМ и / или инфраструктурни базови станции.

г) проект за геометрична нивелация на новопроектираните точки от ГММП

3. електронен носител – съдържащ информацията от ал. 1 и т. 28, ал. 4 съгласно Приложение № 3.

(2) Графичните материали се сгъват (оформят) във формат А4 и заедно с материалите по т. 8 се поставят в стандартни папки (класьори);

(3) Проектът на ГММП се изработва в два екземпляра – един за АГКК и един за СГКК.

(4) Проектът на ГММП (в два екземпляра) се предава от изпълнителя в АГКК за разглеждане от комисията по т. 36, ал. 1.

ГЛАВА ТРЕТА

Определяне на точките от ГММП

Раздел I

Определяне на точките от ГММП с помощта на ГНСС измервания

24. Определянето на точки от ГММП се извършва чрез относителни ГНСС измервания с един или повече геодезически двучестотни приемници, с помощта на които се:

1. определят пространствените вектори между точките с използване на статични геодезически методи;

2. извършва привързване към Държавната геодезическа мрежа и/или ГНСС инфраструктурата чрез независими вектори.

25. Положението на геодезическите точки от ГММП се представя в Българска геодезическа система 2005 с:

1. пространствени правоъгълни координати (X, Y, Z);

2. геодезически координати (B, L, H);

3. правоъгълни равнинни координати (х, у), изчислени в Универсална напречна проекция на Меркатор (UTM) за 35 зона (Координатна система 2005) и Ламбертова конформна конична проекция (Кадастрална координатна система 2005);

4. нормална височина, определена в Европейската вертикална референтна система (EVRS2007).

26. Продължителността на измерванията се определя в съответствие с Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

27. Резултатите от ГНСС измерванията се записват за последваща математическа обработка и трайно съхранение като:

1. първични данни в RINEX формат, регистрирани от приемниците и натрупвани в паметта им, върху магнитооптичен носител;

2. данни за измерванията, записвани от оператора в карнет. Данните се нанасят в карнетите четливо, като неверните (сгрешените) данни се зачертават и над тях се изписват ясно и четливо верните данни от измерванията.

Раздел II

Определяне на нормалните височини на точките от ГММП

28. (1) Определянето на нормалните височини на точките от ГММП в EVRS2007 се извършва чрез метода на геометричната нивелация ІV клас или чрез трансформация на техните височини (геодезически или нормални в Балтийска височинна система) с одобрен от АГКК софтуер.

(2) В урбанизирани територии нормалните височини на:

1. новостабилизираните точки от ГММП се определят чрез геометрична нивелация;

2. съществуващите (старите) точки, които са включени в проекта, се определят в EVRS2007 чрез извършване на трансформация с одобрен от АГКК софтуер на:

а) техните нормални височини (известни в Балтийска височинна система), ако са определени с геометрична нивелация;

б) техните геодезически височини, ако не са определени геометрична нивелация;

(3) В неурбанизирани (извънселищни) територии нормалните височини на точките, които са запазени и удобни за извършване на ГНСС измервания, се определят в EVRS2007 чрез извършване на трансформация на техните геодезически височини и техните стари (в Балтийска височинна система) нормални височини в EVRS2007.

(4) Разликата между стойностите на нормалните височини в EVRS2007 на точките по ал. 2, т .2б и ал. 3, получени от трансформация на техните геодезически височини и нормални височини (в Балтийска височинна система), не трябва да надвишава стойността от 10 см и тогава нормалната височина се изчислява като средноаритметично от двете – Приложение № 8.

(5) При разлики по ал. 4 по-големи от 10 см за нормална височина на точката се приема тази, получена от трансформацията на геодезическата височина с одобрен от АГКК софтуер.

(6) Едновременно с разработването на проекта за създаване на ГММП се разработва и проект за геометрична нивелация на новопроектираните точки от ГММП, който се одобрява от комисията по чл. 36, ал. 1, заедно с проекта за ГММП. Приложение № 4.

(7) Определянето на нормалните височини на точките от ГММП в EVRS2007 може да се извърши чрез височинна трансформация при наличие на достатъчно на брой нивелачни репери и точки с геометрично определени височини.

29. (1) Определянето на височините на точките от ГММП с геометрична нивелация се извършва в съответствие с Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение, ГУГК, 1986 г.

(2) Когато в близост до района, в който се създава ГММП, липсват репери или точки с известни нормални височини, определени по-рано с геометрична нивелация IV клас, по изключение, с разрешение на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се допуска за изходни да се използват геодезически точки, чиито височини са определени от трансформация на техните геодезически и нормални (в Балтийска височинна система) с одобрен от АГКК софтуер при спазване на изискванията на т.28, ал.4.

(3) Височините на точките от ГММП се определят след изравнение на нивелачните ходове по метода на най-малките квадрати (МНМК).

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

### Оформяне и предаване на крайните резултати

Раздел I

Обработка на измерванията

30. (1) Обработката на ГНСС измерванията обхваща следните етапи:

1. изчисление на вектори чрез последваща обработка на измерванията, записани по време на работата на терена;

2. проверка на геометричните условия в мрежата;

3. изравнение на мрежата по МНМК.

(2) Не се допускат:

1. решения получени в резултат на обработката на псевдоразстояния;

2. диференциални GPS методи;

3. плаващи решения;

4. фиксирани решения получени в резултат на обработката на измервания с по-малка продължителност от допустимата по инструкция;

5. фиксирани решения със средна квадратна грешка на едно измерване с тежест единица по-голяма от 2 cм;

(3) Резултатите от изчислението на векторите по ал. 1, т. 1 се оформят съгласно Приложение № 11.

31. (1) Проверката на геометричните условия се извършва като:

1. В мрежите за определяне на точките от ГММП се включват само независими и частично независими вектори;

2. За контрол и оценка на точността на измерванията се сумират координатните разлики по осите X, Y и Z по затворените геометрични фигури в мрежата, образувани от определените вектори. Максималната допустима несвръзка по координатна ос е 2 cм;

(2) Резултатите от проверката на геометричните условия се оформят съгласно Приложение № 12.

32. (1) Изравнението на ГММП се извършва като включена мрежа, в която изходни са точките от Държавната геодезическа мрежа и/или от ГНСС инфраструктурата;

(2) Средните квадратни грешки на изравнените пространствени координати трябва да са в границите до 2 см по положение и до 5 см по височина. Резултатите от изравнението се оформят съгласно Приложение № 8.

(3) Изравнените пространствени координати на точките от ГММП се трансформират в правоъгълни равнинни координати (х, у) в „Координатна система 2005” (КС2005) и „Кадастрална координатна система 2005“ (ККС2005).

Раздел II

### Оформяне и предаване на крайните резултати

33. (1) След завършване на всички полски и канцеларски дейности по създаването на ГММП на комисията по т. 36, ал. 1 се представят следните документи в текстови, графичен и цифров вид в два екземпляра:

1. обяснителна записка, която съдържа:

а) наименование на организацията, която е извършила работата и нейния състав; възложи-тел и нормативен акт, договор за възлагане и техническо задание, в съответствие с който се извършва;

б) начало и край на работите по създаването на ГММП;

в) изходни геодезически данни – изходни точки от Държавната геодезическа мрежа и/или станции от ГНСС инфраструктура, в БГС2005, изходни репери и точки с геометрични коти;

г) обобщена информация за геодезическата мрежа в района, брой на съществуващите, унищожените, неоткритите и включените в проекта точки от ДГМ и ГММП V - VІІ кл., брой на новопостроените геодезически точки, начин на стабилизирането и външното им оформление, брой на възстановените и ремонтираните точки от съществуващите геодезически мрежи;

д) методи на измерване и лицензиран софтуер за обработка, използвани инструменти, оценка на точността;

- е) статистика на точките, включени в проекта

ж) други пояснения.

2. регистри на унищожени точки от ГММП V - VІІ кл., унищожени точки от ДГМ; неоткрити точки от ГММП V - VІІ кл., неоткрити точки от ДГМ, съществуващите, но невключени в проекта точки от ГММП V - VІІ клас.

3. схема на ГММП в графичен вид в подходящ мащаб със следното съдържание:

а) точките с техните номера и условни знаци;

б) визурите между точките включени в проекта (в синьо);

в) землищните граници (в черно);

г) границите (с по-плътен контур 0.5 мм) и наименованията на урбанизираните територии (с по-плътен и четлив шрифт, но не и върху изображението на геодезическа точка) във виолетово;

д) основната пътна мрежа между населените места (в черно);

е) основната хидрографска мрежа (в синьо);

4. топографски описания на новопостроените точки;

5. актове за предадените новопостроени точки;

6. схема на привързването на ГММП към ДГМ и / или ГНСС инфраструктурата в подходящ мащаб;

7. карнети за ГНСС – измерванията, записани само на магнитооптичен носител;

8. измерванията от ГНСС в RINEX формат, записани само на магнитооптичен носител, с правилно въведена вертикална височина до референтната точка на антената (ARP);

9. резултати от последващата обработка на вектори, записани само на магнитооптичен носител;

10. таблица, съдържаща информация за ГНСС измерванията (дата на измерване, от начало и край, височина на антената (вертикална до референтната точка на антената); Приложение № 7, записани само на магнитооптичен носител;

11. таблица за измерените вектори, записани само на магнитооптичен носител;

12. регистър с крайните резултати от изравнението на мрежата;

13. регистри на координатите и височини на точките, включени и измерени по проект съгласно Приложение № 8;

14. контрол и оценка на точността (геометрични условия), записани само на магнитооптичен носител;

15. схема на нивелачните ходове в подходящ мащаб, регистър на изходните репери, резултати от измерванията и обработката им, регистър на определените височини при извършена геометрична нивелация;

16. резултати от обработката на измерванията с фирмения софтуер, записани само на магнитооптичен носител;

17. магнитооптичен носител – 1 бр., съдържащ материалите по предходните точки съгласно Приложение № 3.

(2) Всички предадени материали в графичен вид се подписват от лицето, което ги е съставило.

ГЛАВА ПЕТА

Приемане и контрол на ГММП

34. За проверка на качеството на извършената работа и на предадената документация и за установяване на съответствието им с изискванията на наредбата АГКК извършва приемане и контрол на ГММП.

35. Приемането и контролът на ГММП обхваща следните етапи:

1. приемане на проекта на ГММП и на проекта за геометрична нивелация на точките от ГММП, като част от проекта на ГММП;

2. контрол на изпълнението на проекта на ГММП;

3. приемане на окончателните резултати от създадените ГММП.

36. (1) Приемането на дейностите и материалите по създаване на ГММП се извършва от комисията по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията.

(2) В състава на комисията задължително се включва представител на СГКК.

(3) Заседанията на комисията се насрочват в срок до:

а) 10 дни след представяне в АГКК на материалите по т. 23, ал .1;

б) 30 дни след представяне в АГКК на материалите по т. 33.

(4) Заседанията на комисията се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете на комисията. Заседанията на комисията се провеждат в присъствието на представител на изпълнителя.

(5) За направените констатации и взетите решения на всеки етап комисията съставя протоколи. Протоколите се съставят в четири екземпляра - по един за комисията, изпълнителя, АГКК и СГКК.

(6) Когато комисията констатира непълноти и грешки в извършените дейности или в предадената документация дава препоръки и определя срок за отстраняването им от изпълнителя.

(7) При констатиране на съществени непълноти и грешки, комисията не приема представените данни и материали.

(8) Изпълнителят може да оспори пред изпълнителния директор на АГКК протокола за неприемане при констатирани съществени несъответствия с нормативните изисквания в 5-дневен срок от датата на съставянето му.

(9) В случаите на оспорване по ал. 8 изпълнителният директор на АГКК назначава експертна комисия в състав: представител на специализираната администрация на АГКК, на СГКК, на професионалните сдружения на геодезистите, на правоспособно юридическо лице и един от членовете на комисията по т. 36, ал. 1. С доклад до изпълнителния директор на АГКК експертната комисия дава становище относно основателността на направеното оспорване.

(10) Когато становището на експертната комисията потвърди оспорването, в доклада се препоръчва провеждане на ново заседание на комисията по чл. т, ал. 1.

37. (1) Контролът на изпълнението по създаването на ГММП се организира и извършва от длъжностни лица в СГКК, определени от началника на службата и включва полска проверка по отношение на изпълнението на проучването, проекта на ГММП, стабилизирането на новопроектираните точки и на изискванията на тези указания.

(2) За оценка точността на взаимното положение на точките от ГММП се определят стойностите на грешката в разстоянието между две точки (ΔS):

1. За преизмерените и редуцирани към проекционната равнина разстояния се изчисляват отклоненията ΔS, като допустимата стойност на разликата между изчислените и преизмерените разстояния на точките е 7 см:

2. Под "грешка в разстоянието между две точки" се разбира величината:

ΔS = S - So ,  където:

So  е изчисленото от координатите разстояние между две точки;

S - контролно измереното разстояние между същите точки редуцирано към проекционната равнина.

Ако над 50 на сто от отклоненията превишават  7 см, в протокола по ал. 7 се отбелязва, че ГММП по точност не отговаря на нормативните изисквания.

(3) За оценка точността на определените координати изпълнителният директор на АГКК може да възложи на определено от него длъжностно лице преизмерване на точки от ГММП, като в този случай:

1. се преизмерват с ГНСС технология до 10 на сто от новоопределените точки от ГММП. Ако броят на точките на ГММП е по-малък от 10 се преизмерва поне една точка;

2. за преизмерените точки се изчисляват отклоненията ∆s, като допустимата стойност на разликата между определените и преизмерените координати на точките е 5 см:

_____________

∆s = √ (x - x0)2  + (y - y0) 2  , където

x0,  y0  – координати на точките, предадени от изпълнителя

x,  y  – координати на точките,получени от преизмерването

Ако над 50 на сто от отклоненията превишават 5 см, в протокола по т. 8 се отбелязва, че ГММП по точност не отговаря на нормативните изисквания.

(4) за резултатите от извършения контрол по ал.1 на изпълнителя и на председателя на комисията по т. 36, ал. 1 се представя протокол не по-късно от 10 дни преди датата на заседанието. Протоколът е по образец съгласно Приложение № 9.

(5) Изпълнителят може да оспори пред председателя на комисията доклада за резултатите от извършената полска проверка в 5-дневен срок от получаването му. В този случай заседанието на комисията се насрочва в 30-дневен срок от датата на оспорването

(6) При оспорване по ал.4 се възлага проверка на резултатите от оспорената полска проверка на лице, различно от лицето, извършило първоначалния контрол. Разходите за тази проверка са за сметка на изпълнителя, когато оспорването е неоснователно, и за сметка на АГКК, съответно на правоспособното лице, извършило първоначалния контрол, когато оспорването е основателно.

(7) Контролът на изпълнението на ГММП се отразява в протокол в четири екземпляра - по един за комисията, изпълнителя, АГКК и СГКК.

38. Приетият проект на ГММП може да бъде променян по мотивирано искане на изпълнителя, след съгласуване с комисията.

39. (1) Не се допуска окончателно приемане на ГММП без извършване на контрол по т. 37, ал. 1.

(2) След окончателното приемане на ГММП вторият екземпляр на материалите т. 33, протоколът по т. 37, ал. 7 и всички протоколи от заседанията на комисията по т. 36, ал.1 се предават за съхранение в АГКК - Геокартфонд.

40. По смисъла на тeзи указания:

1. „Изпълнител” е правоспособно лице, на което е възложено изпълнението на дейности по създаване на ГММП.

2. „Качество” е съответствието на точността на координатите на точките от ГММП и тяхното стабилизиране на изискванията на тази наредба.

3. „Непълноти и грешки” са налице, когато:

а) геодезическата основа не отговаря по точност на нормативните изисквания;

б) са констатирани несъответствия в представените от изпълнителя данни за състоянието на точките от ДГМ и ГММП, предоставени от АГКК за проучване;

в) проектът за ГММП не е изпълнен с повече от 10 на сто;

г) повече от половината от преизмерените точки на ГММП са с разлики в координатите над допустимата стойност;

д) повече от 10 на сто от точките на геодезическата основа не са стабилизирани съгласно изискванията;

е) е установено наличието на едно или повече фиктивни измервания;

ж) представени данни, получени по един метод, се представят за данни, получени по друг метод;

з) са използвани инструменти и методи, които по точност не отговарят на изискванията на Инструкцията за определяне на геодезически точки с ГНСС.

4. „Неизползваема - неудобна за ГНСС измервания” – точка, която независимо от физическото състояние не позволява извършването на ГНСС измервания без съществена предварителна подготовка, използването на която е свързано с риск за здравето и живота или е практически невъзможно заради трайни изменения на заобикалящата среда (залесеност, наличие на високоволтови далекопроводи и други силни източници на електромагнитни излъчвания; невъзможност за двадесет и четири часов достъп и приложимост на конвенционални геодезически измервания и др.).

5. „Достъпна” - точка, до която се стига с автомобил или пеша по път, различен от асфалтов.

6. „Разрушена геодезическа точка“ е тази с унищожен или разместен от първоначалното му положение надземен център и запазен подземен център.

7. „Унищожена геодезическа точка“ е тази, чиито подземен и надземен център не са запазени.

8. „Геодезическа точка“ – точка от геодезическата основа, стабилизирана на земната повърхност, положението на която е определено с геодезически координати в геоцентрична координатна система и геодезическа височина (тоест над повърхността на елипсоида) със зададена точност;

Приложение №1

РЕГИСТЪР НА ПРОУЧЕНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДГМ И  ГММП

в землището на...............................................

| № по ред | № № на точката | Клас | Картен лист | Вид мрежа | Наименование | Землище (населено място) | Състояние (запазена, унищожена или неоткрита) | Достъп (достъпна или труднодостъп на, недостъпна) | Използваемост (удобна или неудобна за GPS) | Начин за стабилизиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 5 | K-9-46 (33) | ГММП | Чалтъците | с. Аканджиево | запазена | достъпна | удобна за GPS | бет.камък |
| 2 | 11 | 4 | K-9-46(120) | ДГМ | Дева могила | с.Константиново | унищожена | - | - | - |
| 3 | 84 | 4 | K-9-36(248) | ДГМ | Гробищата | с. Априлци | запазена | достъпна | удобна за GPS | бет.камък |
| 4 | 35 | 6 | K-9-36(230) | ГММП | Калето | с. Априлци | запазена | достъпна | неудобна за GPS | бет.камък |
| 5 | 1491 | 3 | К-9-36(161) | ДГМ | Букова могила | с. Баня | запазена | достъпна | удобна за GPS | бет.камък |
| 6 | 1441 | 3 | К-9-45(107) | ДГМ | Чемерика | гр. Белово | запазена | недостъпна | неудобна за GPS |  |
| 7 | от.2 | - | K-9-36(178) | ДГМ | Ориент. точка | с. Боримечково | запазена | достъпна | удобна за GPS | бет.болт |

| - Статистика от проучването |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Общо | - ДГМ | - ГММП - V – VІІ кл. |
| - Проучени точки | - 96 | - 15 | - 81 |
| - Запазени, достъпни, удобни за GPS | 30 | 10 | 20 |
| Запазени, но недостъпни, неудобни за GPS | 13 | 3 | 10 |
| Унищожени | 41 | 1 | 40 |
| Неоткрити | 12 | 1 | 11 |
|  |  | Запаз. | Неоткр.(унищ) |
| Проучени нивелачни репери | 5 | 4 | 1 |

- Статистика на точките, включени в проекта

Общ брой на точките, включени в проекта – 50,

от които:

-  изходни точки от ДГМ (ГНСС инфрастр)   -   3 бр.

- съществуващи точки от ДГМ                        -   8 бр.

- съществуващи точки от ГММП V – VІІ кл. - 24 бр.

- новопостроени точки от ГММП                    - 15 бр.

Приложение №2

- ТОПОГРАФСКО ОПИСАНИЕ

На геодезическа точка № 362, намираща се: в район Триадица, гр. София, община Столична, област София

| Картен лист в М 1:5 000: K-34-47-234 Координати на точката в: Кадастрална координатна система 2005 x = 4730844. 55 м y = 320600. 52 м h = 558. 261 м Геодезическа координатна система ETRS89, епоха 2005 B = 42°41'31.75305" L = 23°18'37.40610" H = 602. 972 м Точката е построена на: ..................... г. от инж. .................................... Собственик на имота: Столична община Точката се намира: На площад „Руски паметник” в павираната алея на ~ 6м. от южната страна на паметникa. До точката може да се отиде: Достъпна е с МПС с един задвижващ мост. | - h норм. = 558. 261 м EVRS 2007 - Видими точки От г.т. № 362 към: 1. г.т. № 361 2. г.т. № 363 |
| --- | --- |
| Топографска скица |  |

.............................. г.                                                 Съставил: 														        (инж. ...............................)

Приложение № 3

Съдържание на CD

| 1. | Директории и файлове |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проучване и проект на ГММП |  | Обяснителна записка |
|  |  |  | Изходни материали, получени от АГКК (Геокартфонд) и Военно-географската служба-копия |
|  |  |  | Регистър на проучените точки и нивелачните репери, резултати и статистика: унищожени точки от ГММП; унищожени точки от ДГМ и ГММП; съществуващи и включени, съществуващи, но невключени в проекта точки от ГММП, унищожени нивелачни репери |
|  |  |  | Схема на проучените точки и нивелачните репери |
|  |  |  | Схема на свързването на ГММП с точките от Държавната геодезическа мрежа и/или инфраструктурни базови станции |
|  |  |  | Проект на ГММП (в КС1970) |
| 2. | Директории и файлове |  |  |
|  | 1. Крайни резултати |  | Обяснителна записка |
|  |  |  | Схема на ГММП(в Кадастрална коорд. система 2005) |
|  |  |  | Топографски описания |
|  |  |  | Регистри с координатите и нормалните височини на точките, включени и измерени по проект |
|  |  |  | Актове за предадените новопостроени точки |
|  |  |  | Карнети за ГНСС - измерванията |
|  |  |  | Резултати от последващата обработка на вектори |
|  |  |  | Таблица съдържаща информация за ГНСС измерванията |
|  |  |  | Таблица за измерените вектори |
|  |  |  | Крайни резултати от изравнението на мрежата |
|  |  |  | Текстови файлове с координати и височини на точките |
|  |  |  | Контрол и оценка на точността (геометрични усло-вия) |
|  | 2.Нивелация |  | Схема на нивелачните ходове (височинна система EVRS2007) Карнети за извършената нивелация Списък на изходните репери, резултати от измерванията и обработката им, списък на определените височини – ако е извършена геометрична нивелация |
|  |  |  | Регистри с нормалните височини на точките, определени с геометрична нивелация или трансформация |
|  | 3. ГНСС измервания и обработка |  | Текстови файлове с ГНСС измерванията в RINEX формат Текстови файлове от обработката на измерванията |

Приложение №4

ОФОРМЛЕНИЕ НА СХЕМИТЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ГММП

1. Общи положения

Схемата на проучените точки, проектът на ГММП, схемата на привързването на ГММП с изходните точки от ДГМ и/или от ГНСС инфраструктурните мрежи, схемата на ГММП и схемата на нивелачните ходове се разработват като документи в цифров и графичен вид в подходящ мащаб, позволяващ изобразяването на следните елементи:

1.1. разположението на точките и нивелачните репери с техните номера и тяхното състояние със съответен условен знак за:

- изходни точки от ДГМ и / или от ГНСС инфраструктурата;

- съществуващите точки от ДГМ и ГММП;

- нивелачни репери и други точки с геометрични коти;

- новопроектирани точки;

1.2. основната пътна и железопътна мрежа (в черно);

1.3. основните хидрографски обекти  и техните наименования (в синьо);

1.4. урбанизираните територии с по-плътен лилав контур 0.5 мм с до 25% фон, а техните географски имена с по-плътен и четлив шрифт (в черно), но не и върху изображението на геодезически знак;

1.5. границите на района и землищата в него;

- землищните граници и наименования на съседните землища (в черно);

- границите и наименованията на урбанизираните територии с по-плътен контур 0.5мм  и с по-плътен и четлив шрифт, но не и върху изображението на геодезическа точка в лилав цвят;

1.6. линиите (измерени вектори), с които се свързват точките от ГММП и точките от ДГМ и / или от ГНСС инфраструктурата;

1.7. визурите между точките, включени в проекта (в синьо);

1.8. горски територии – с по-плътен контур 0.5 мм със светлозелен цвят с до 25% фон;

1.9. извън рамково оформление

а) надписи над северната рамка;

- в ляво – координатна и височинна система, в които е изработена схемата;

- по средата - наименование на схемата;

б) надписи под южната рамка:

- в ляво - надпис Агенция по геодезия, картография и кадастър,

- в средата - мащаб на схемата,

- в дясно - името на фирмата - изпълнител

- легенда с условните знаци на нанесените елементи в долния ляв или десен край на схемата (където има празно място, извън ГММП)

1.10. Оформлението се извършва с използването на условни знаци.

2. Специфични елементи

2.1. СХЕМА НА ПРОУЧЕНИТЕ ТОЧКИ И НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО(ТА) НА ........................... с нанесена разграфка и номенклатура на картните листове до мащаб 1:5000 в Координатна система1970:

- точки от ДГМ, ГММП V – VII клас и ГММП, създадени с използване на ГНСС – с техните номера и съответен условен знак според състоянието им;

- нивелачни репери - с техните номера и съответен условен знак според състоянието им;

- визурите между точките, включени в проекта;

2.2. ПРОЕКТ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА С МЕСТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УРБАНИЗИРАНАТА(ТЕ)  ТЕРИТОРИЯ(И) НА ........................... с нанесена разграфка и номенклатура на картните листове до мащаб 1:5000 в Кадастрална координатна система 2005 и Височинна система EVRS2007:

- съществуващите точки от ДГМ и ГММП;

- нивелачни репери и други точки с геометрични коти;

- новопроектирани точки;

2.3. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕТО НА ГММП С ТОЧКИ ОТ ДГМ И/ИЛИ ОТ ГНСС ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ МРЕЖИ ЗА УРБАНИЗИРАНАТА(ТЕ)  ТЕРИТОРИЯ(И) НА ........................... с нанесена разграфка и номенклатура на картните листове до мащаб 1:5000 в Кадастрална координатна система 2005 и Височинна система EVRS2007:

- изходни точки от ДГМ и / или от ГНСС инфраструктурата;

- връзки (измерени вектори) между изходните точки от ДГМ и / или от ГНСС инфраструктурата с точки от ГММП, включени в проекта;

- връзки (измерени вектори) между определяемите точки от ГММП и ДГМ и / или от ГНСС инфраструктурата;

2.4 СХЕМА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА С МЕСТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УРБАНИЗИРАНАТА(ТЕ)  ТЕРИТОРИЯ(И) НА ...........................с нанесена разграфка и номенклатура на картните листове до мащаб 1:5000 в Кадастрална координатна система 2005 и Височинна система EVRS2007:

- изходни точки от ДГМ и / или от ГНСС инфраструктурата;

- съществуващи точки от ДГМ и ГММП, включени и измерени по проект;

- нивелачни репери и други точки с геометрични коти;

- новопостроените точки;

- визурите между точките, включени в проекта;

2.5 СХЕМА НА НИВЕЛАЧНИТЕ ХОДОВЕ НА НОВОПРОЕКТИРАНИТЕ ТОЧКИ ОТ ГММП ЗА УРБАНИЗИРАНАТА(ТЕ)  ТЕРИТОРИЯ(И) НА........................... с нанесена разграфка и номенклатура на картните листове до мащаб 1:5000 в Кадастрална координатна система 2005 и Височинна система EVRS2007:

- нивелачни репери и точки с геометрични коти, които се включват в нивелачните ходове;

- новопроектирани точки;

- нивелачните ходове с техните номера и направление.

Приложение №5

- Условни обозначения за нанасяне на  геодезическите точки

| 1. | Изходна точка от Държавната геодезическа мрежа или ГНСС инфраструктурата | 8135 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Съществуваща точка от ДГМ, включена в проекта | 2705ІІІ |
| 3. | Съществуваща точка от ДГМ, невключена в проекта | 7856ІV |
| 4. | Унищожена точка от ДГМ и ГММП | 4376ІV |
| 5. | Съществуваща точка от ГММП, включена в проекта | 27V |
| 6. | Съществуваща точка от ДГМ и ГММП, неподходяща за GPS - измервания и невключена в проекта | 45V |
| 7. | Новостабилизирана точка от ГММП, включена в проект | г.т. 525 |
| 8. | Съществуващ нивелачен репер | 127 |
| 9. | Унищожен нивелачен репер | 16 (15) |
| 10. | Съществуваща точка от ДГМ и ГММП с геометрично определена кота, включена в проекта | 27V |
| 11. | Измерени вектори между точките |  |
| 12. | Свързващи визури между точките - двустранни и едностранни |  |
| 13. | Нивелачен ход |  |

| Урбанизирана територия |  | лилаво с до 25% фон |
| --- | --- | --- |
| Горска територия |  | светлозелено с до 25% фон |

Приложение № 6

С Т А Б И Л И З И Р А Н Е

на точките от геодезическите мрежи с местно предназначение

1. Със забетониран метален болт със сферична повърхност и размер на горната част 0.60/0.60/0.60 м

АГКК

2 0     1    1 7

Г.Т. 125

ГТ 101

2. В урбанизирани територии стабилизирането на точките се извършва с размер на горната част в зависимост от този на покритието

Стабилизиране на точките

Точките от ГММП се стабилизират по начина даден в приложение №4. При стабилизирането на точките тяхната надземна повърхност и надземната повърхност на тялото, върху което е обозначен надземният център(метален болт), се хоризонтира със зидарски нивелир и ориентира с компас така, че две от страните му да сочат точно на север.

За да се запазят за по-дълго време от унищожаване, а и по-лесно да се откриват, попадащите по изключение в обработваеми земи точки се поставят на могили или върху други характерни места, естествено защитени от обработващата селскостопанска техника.

При стабилизирането на точките бетонът се прави от цимент, пясък и чакъл в съотношение 1:2:3.

Замазката върху бетона се прави от цимент и пясък в съотношение 1:1 или 1:2 с дебелина 1 см. Преди тя да се е напълно втвърдила, върху нея се правят съответните надписи. Замазката се оформя като пресечена пирамида с ясно изразени ръбове.

Бетоновото тяло (кофражът) на точката не трябва да бъде изнесено над терена.

Горната повърхност на всички новостабилизирани геодезически точки (циментовата замазка) се оформя с наклон;

При стабилизиране със забетониран метален болт неговата горна повърхност е на 0,5 см над циментовата замазка, която трябва да бъде поне на 5 см над околните ръбове на точката;

За точките от ГММП се прави топографско описание и те не се реперират, ако за това няма специални изисквания

Надписването на геодезическите точки се извършва с шаблон с височина на буквите и цифрите-7 см; ширина-1см и дълбочина-0,5см.

За всички новостабилизирани геодезически точки се съставя акт в три екземпляра-Приложение №7, които се предават при окончателното приемане на ГММП в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Единият екземпляр от този акт се предава за опазване в местния общинския съвет от Службата по кадастъра, а другият заедно с изчисленията и всички материали по създаването на геодезическата се предава в Геокартфонда при АК, а третия - в съответната Служба по кадастъра. Към акта се прилага схемата с местоположението на точката от топографското описание.

- В плътно застроени урбанизирани територии към всяка точка, която няма осигурени връзки с останалите, може да се проектират две трайно стабилизирани точки, служещи за ориентация, които се стабилизират и надписват като стандартни точки от ГММП. Препоръчително е да имат визуална връзка (видимост) помежду си (да образуват триъгълник).

Приложение № 7

Таблица за измерванията и височините на антените

| № по ред | Тип и № на точката | Дата и начало на измерв. | Дата и край на измерв. | Продълж. на измер. |  | Височина На антената | Вид на височината | Тип приемник | Тип на антената |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STV1 | 04.11.2005 18:32:35 | 04.11.2005 19:12:40 |  | 40' 05'' | 1,167 | Vertical | Virtual Station | CR-3 with Cone |
| 2 | SAND | 04.11.2005 18:35:10 | 04.11.2005 20:34:25 |  | 1h 59' 15'' | 1,520 | Vertical | Perm. Station | HiPer GD/GGD |
| 3 | gt 513 | 04.11.2005 18:42:50 | 04.11.2005 20:33:05 |  | 1h 50' 15'' | 1,332 | Vertical | SOK_RADIAN_IS | HiPer GD/GGD |
| 4 | gt 514 | 04.11.2005 18:45:55 | 04.11.2005 19:27:45 |  | 41' 50'' | 1,409 | Vertical | SOK_RADIAN_IS | HiPer GD/GGD |
| 5 | gt 515 | 04.11.2005 18:46:05 | 04.11.2005 19:27:35 |  | 41' 30'' | 1,092 | Vertical | AT502 Tripod | HiPer GD/GGD |
| 6 | gt 516 | 04.11.2005 18:54:25 | 04.11.2005 19:24:25 |  | 30' 00'' | 0,950 | Vertical | AT502 Tripod | HiPer GD/GGD |
| 7 | tt 52 | 04.11.2005 19:29:30 | 04.11.2005 20:23:30 |  | 54' 00'' | 1,332 | Vertical | AT502 Tripod | HiPer GD/GGD |
| 8 | tt 53 | 04.11.2005 19:36:00 | 04.11.2005 20:29:35 |  | 53' 35'' | 1,516 | Vertical | SOK_RADIAN_IS | HiPer GD/GGD |
| 9 | tt 62 | 04.11.2005 19:40:35 | 04.11.2005 20:17:05 |  | 36' 30'' | 0,966 | Vertical | AT502 Tripod | HiPer GD/GGD |
| 10 | dt 3147 | 04.11.2005 19:47:55 | 04.11.2005 20:25:10 |  | 37' 15'' | 1,035 | Vertical | AT502 Tripod | HiPer GD/GGD |
| 11 | dt 3157 | 04.12.2005 09:25:15 | 04.12.2005 19:09:55 |  | 9h 44' 40'' | 1,456 | Vertical | SOK_RADIAN_IS | HiPer GD/GGD |
| 12 | dt 295 | 04.12.2005 09:54:05 | 04.12.2005 10:48:25 |  | 54' 20'' | 0,962 | Vertical | AT502 Tripod | HiPer GD/GGD |
| 13 | dt 8350 | 04.12.2005 09:54:05 | 04.12.2005 10:50:10 |  | 56' 05'' | 1,456 | Vertical | SOK_RADIAN_IS | HiPer GD/GGD |
| 14 | dt 8366 | 04.12.2005 09:59:15 | 04.12.2005 19:00:35 |  | 9h 01' 20'' | 1,370 | Vertical | SOK_RADIAN_IS | HiPer GD/GGD |
| 15 | dt 8380 | 04.12.2005 10:01:25 | 04.12.2005 15:28:55 |  | 5h 27' 30'' | 1,324 | Vertical | SOK_RADIAN_IS | HiPer GD/GGD |

Приложение №8

Резултати от изравнението

Координатна система: ETRS89

Референтен елипсоид: GRS80

Система височини: Геодезически

Брой известни станции: 4

Брой неизвестни станции: 40

GPS координатни разлики: 795(265 пространствени вектора)

| № | Точки | Ширина Ср.кв.грешка | Дължина Ср.кв.грешка | Височина Ср.кв.грешка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KUST | 42°17'01.41757" 0.000 m | 22°42'47.21854" 0.000 m | 567.636 0.000 m |
| 2 | PERN | 42°36'47.79417" 0.000 m | 23°02'16.14206" 0.000 m | 769.899 0.000 m |
| 3 | REF1 | 42°29'22.31062" 0.004 m | 22°55'50.32019" 0.003 m | 672.872 0.008 m |
| 4 | dgps1356 | 42°27'47.22695" 0.000 m | 22°54'01.67549" 0.000 m | 726.838 0.000 m |

| Регистър с координатите на измерените точки от ДГМ и ГММП за урбанизираната(те) територия(и) на …………………………………. Геодезическа координатна система ETRS89, епоха 2005.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No по ред | No точ ка | Геодезически географски координати (° ' " ) |  | Геод. височина (м) | Геоцентрични правоъгълни координати (м) |  |  | Картен лист М 1:5000 |
|  |  | B | L | H | X | Y | Z |  |
| 4 | tt25 | 42° 49' 10.61692" | 23° 12' 10.35396" | 585.722 | 4306999.837 | 1846238.409 | 4313222.743 | К-34-47-(135) |
| 5 | tt38 | 42° 48' 14.56298" | 23° 10' 47.43786" | 594.689 | 4308828.412 | 1844972.227 | 4311959.817 | К-34-47-(150) |
| 6 | tt43 | 42° 48' 03.68716" | 23° 12' 13.14722" | 593.576 | 4308270.256 | 1846852.051 | 4311712.804 | К-34-47-(151) |
| 7 | gth115 | 42° 50' 04.86570" | 23° 11' 10.45426" | 579.362 | 4306485.359 | 1844537.647 | 4314446.270 | К-34-47-(118) |

|  | Регистър с координатите на точките от ГММП за урбанизираната(те) територия(и) на ........................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кадастрална координатна система 2005 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Височинна система EVRS |  |  |
| № по ред | № на точката | Вид на точката | Правоъгълни координати |  | Нормална височина | Начин на стабилизиране | Физическо състояние на знака | картен лист |
|  |  |  | x(м) | y(м) | h(м) |  |  |  |
| 4 | dtt25 | ДГМ | 4745231. 659 | 312178.421 | 541.17 | бет.камък | запазен | К-34-47-(135) |
| 5 | tt38 | ГММП | 4743554. 133 | 310248.225 | 550.10 | бет.камък | запазен | К-34-47-(150) |
| 6 | tt43 | ГММП | 4743165.508 | 312185.756 | 549.03 | бет.камък | запазен | К-34-47-(151) |
| 7 | gth115 | ГММП | 4746942.044 | 310864.117 | 534.753 | бет. болт | запазен | К-34-47-(118) |

|  | Регистър с координатите на точките от ГММП за урбанизираната(те) територия(и) на ........................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КС2005 г., UTM 35 зона |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Височинна система EVRS |  |  |
| № по ред | № на точката | Вид на точката | Правоъгълни координати |  | Нормална височина | Начин на стабилизиране | Физическо състояние на знака | картен лист |
|  |  |  | x(м) | y(м) | h(м) |  |  |  |
| 4 | dtt25 | ДГМ | 4747780.480 | 189581.288 | 541.17 | бет.камък | запазен | К-34-47-(135) |
| 5 | tt38 | ГММП | 4746136.367 | 187619.690 | 550.10 | бет.камък | запазен | К-34-47-(150) |
| 6 | tt43 | ГММП | 4745712.772 | 189551.614 | 549.03 | бет.камък | запазен | К-34-47-(151) |
| 7 | gth115 | ГММП | 4749515.616 | 188296.738 | 534.753 | бет. болт | запазен | К-34-47-(118) |

Таблица за определяне на нормалните височини на точките,

чрез трансформация със софтуера БГСТранс (или с друг, одобрен от АГКК софтуер)

| № по ред | Точка № | Нормална височина в Балтийска система (от Геокартфонд) h балт. (м) | Нормална височина в система EVRS от h балт. h EVRS 1 | Геодезическа височина H геод. (м) | Нормална височина в система EVRS от H геод. h EVRS 2 | Разлика във височините ∆h EVRS = h EVRS 1 – h EVRS 2 | Нормална височина в система EVRS h EVRS (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ∆hEVRS ≤ 10 см | h EVRS = (h EVRS 1 + h EVRS 2) / 2 |
| 1 | tt2 | 365.59 | 365.81 | 407.368 | 365.79 | 0.02 | 365.80 |
| 2 | tt22 | 246.51 | 246.74 | 288.544 | 246.82 | 0.08 | 246.78 |
| 3 | tt28 | 358.16 | 358.39 | 400.040 | 358.42 | 0.03 | 358.40 |
| 4 | tt64 | 314.59 | 314.82 | 356.405 | 314.82 | 0.00 | 314.82 |
|  |  |  |  |  |  | ∆hEVRS > 10 см | h EVRS = hEVRS 2 |
| 5 | tt35 | 576.00 | 576.23 | 618.00 | 576.01 | 0.22 | 576.01 |
| 6 | tt59 | 743.25 | 743.48 | 785.14 | 743.16 | 0.32 | 743.16 |
| 7 | tth27 | 485.220 | 485.447 | 530.215 | 485.40 | 0.05 | 485.447 |
| 8 | tth9 | 217.798 | 218.025 | 259.904 | 218.18 | 0.16 | 218.18 |
| 9 | tt50 | - | - | 294.306 | 251.34 | - | 251.34 |
| 10 | tt56 | - | - | 301.463 | 258.50 | - | 258.50 |
| 11 | gt 123 | - | - | 232. 103 | 190. 38 | - | 190. 38 |

Регистър с нормалните височини на точките,

определени с геометрична нивелация

| № по ред | Номер на точката | Нормална височина в Балтийска височинна система (м) | Нормална височина в система EVRS (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | gth 108 | 217.683 | 217.908 |
| 2 | tth 12 | 247.835 | 248.060 |
| 3 | tth 14 | 269.000 | 269.225 |
| 4 | tth 15 | 301.951 | 302.176 |

Регистър с нормалните височини на точките,

определени чрез трансформация на геодезическите височини

| № по ред | Номер на точката | Нормална височина в Балтийска височинна система (м) | Нормална височина в система EVRS (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tt2 | 365.59 | 365.80 |
| 2 | tt22 | 246.51 | 246.78 |
| 3 | tt59 | 743.25 | 743.16 |
| 4 | tth27 | 485.220 | 485.447 |
| 5 | tt9 | 217.798 | 218.18 |
| 6 | gt 123 | - | 190.38 |

Пояснения:

1. Брой на знаците след десетичната точка (не запетая) за:

координатите

Географски координати  B, L		-   5

Геодезическа височина H		           -   3

Геоцентрични координати X,Y, Z    	-   3

Правоъгълни координати x, y		-   3

нормалната височина h

- получена от геометрична нивелация – 3

- получена от трансформация на по-рано геометрично определени височини (от Балтийска система в система EVRS) – 3

- получена от трансформация на геодезическите височини с одобрен от АГКК софтуер – 2

2. За точките определени височинно с геометрична нивелация да се използват само означенията tth, gth или dgth - с малки букви;

3. В таблицата с нормалните височини на точките, определени от трансформация, с разлика във височините по-малка от 0.10 м се оставят тези получени от средното аритметично – виж т.1 - т.4 (tt2, tt22, tt28 и tt65).

4. В таблицата с нормалните височини на точките,определени от трансформация, с разлика във височините по-голяма от  0.10 м се оставят тези получени от геодезическата височина – виж т.5 и т.6 (tt35 и tt59).

5. За стари съществуващи точки, за които има височини,  определени с геометрична нивелация (например в урбанизирана територия) нормалната височина h в EVRS се получава чрез трансформация с БГСТранс на h от Балтийска височинна система, ако разликата във височините е по-малка от 0.10 м - виж т.7(tth27).

Ако има разликата във височините по-голяма от 0.10 м,  се оставят тези, получени от геодезическата височина с два знака след десетичната точка. - виж т.8 (tth9)

6. За стари съществуващи или новоопределени точки, за които няма определени от геометрична или тригонометрична нивелация височини,  нормалната височина h в EVRS2007 се изчислява от геодезическата височина чрез трансформация с одобрен от АГКК софтуер - виж т.9, т.10 и т.11 (tt50, tt56 и gt123).

7. Таблицата с определените нормални височини се използва за съставянето на „Регистър с нормалните височини на точките, определени чрез трансформация“. Данните за височините от регистъра се нанасят в регистъра с координати и височини в ККС2005 и КС2005.

8. Схемата на проучените точки се съставя в разграфка и номенклатура КС1970 г. т.к. данните предоставяни от Геокартфонда са в тази система.

9. Схемите на ГММП и привързването към Държавната GPS мрежа се съставят в разграфка и номенклатура в Кадастрална координатна система2005.

10. Да не се разпечатват, но да се съдържат върху CD, данни свързани с обработката – вектори, триъгълници, GPS карнети, таблици

11. Координатите на точките в Координатна система 2005 (КС2005) се показват в регистъра, трансформирани в 35 зона.

Тези пояснения да не се показват при създаването и предаването на файловете!!

Приложение № 9

П Р О Т О К О Л

Днес, .....2017 г. се състави настоящия протокол за полска проверка на Геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за ......... възложена на ........, по договор ..............., извършена в периода от ..... до . по отношение изпълнението на проекта на ГММП от следните членове на комисия, назначена със Заповед № .....на Началника на СГКК – ..................:

1. инж.. – ............... експерт „ГД“ в СГКК .

2. инж. . – ............ експерт „СПК“ в СГКК .

Проверката се извърши в присъствието на инж.........– представител на Изпълнителя .......

След извършената проверка на 3 /три/ точки от ГММП на землището на .......... от общо 8 /осем/ броя новоизградени точки, комисията

КОНСТАТИРА :

1. Проектът на ГММП е спазен в процеса на изпълнение, като е осигурена видимост към минимум две съседни точки от ГММП или ДГМ, включени в проекта.

2. Точките от проекта са подходящо избрани за ГНСС - измерване и са стабилизирани с добро качество, съгласно изискванията.

3. Комисията извърши проверка на място на следните точки от ГММП: гт 100, гт 107 и гт 106.

4. Комисията измери повторно следните разстояния между точки от ГММП: S100-109,  S14-100

Разликите между разстоянията  изчислени от правоъгълни координати на точките в Кадастрална координатна система 2005, предадени от изпълнителя и измерените разстояния при проверката, редуцирани в проекция са показани в табл.1  и  са в допустимите граници.

Табл.1

|  | x | y | So (изч.) от коорд. | S (контролно изм.) редуцирано в проекция | ΔDs (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gth100 | 4778585.533 | 513526.922 | 1409.491 | 1409.466 | -0.025 |
| gt109 | 4778198.244 | 514882.161 |  |  |  |
| tt14 | 4777603.584 | 514010.589 | 1094.604 | 1094.580 | -0.024 |
| gth100 | 4778585.533 | 513526.922 |  |  |  |

Въз основа на направените констатации комисията

П Р Е Д Л А Г А:

Приемателната комисия да приеме създадената ГММП за ...... по договор ........ т.к. новоизградените точки отговарят на нормативните изисквания.

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра, от които два за АГКК, един за СГКК- ............. и един за изпълнителя.

КОМИСИЯ :

1. инж.................(.........)                    2. инж......................(............)

- Приложение № 10

А  К  Т

за предаване на геодезически точки за опазване

намиращи се в землището на гр.(с.) ..........Ружинци............., съдебен район.........Монтана........,

стабилизирани през 20....г. от.......”Гео М” ООД ............................................................

На основание чл.38, ал.1, т.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, относно опазването на геодезическите знаци днес ...23.08.20......г....... в гр.(с.)... Ружинци...., област...Монтана.... община...Ружинци...се състави този акт от...Службата по кадастъра-Монтана, която предава на....Иван Петров Георгиев...на длъжност....н-к техн. служба.....на общината и последната приема за опазване геодезическите точки, както следва:

1. г.т.№513, ,намираща се в местността ”Могилата”, стабилизирана със забетониран гранитен камък..........................................................................................

2. г.т.№ 514, намираща се на кръстовището на ул.”Мизия” и ул.”Дунав, стабилизирана със забетониран метален болт...................................................

3. г.т. №515, намираща се върху покрива на жилищен блок №27, комплекс “Младост”, стабилизирана със забетониран метален болт .............................................

4...............................................................................................................................................

5...............................................................................................................................................

6...............................................................................................................................................

7...............................................................................................................................................

Този акт се състави в три екземпляра, първият от които е за Геокартфонда в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, вторият за общината и третият - за Службата по геодезия, картография и кадастър.

| Съставил акта: Началник на СГКК – гр. Монтана инж.....................(Г. Петров) (печат) | Приел акта за опазване на геодезическите знаци: Началник на техническа служба в община Монтана инж. ..................(И. Георгиев) (печат) |
| --- | --- |

Приложение №11

ИЗМЕРЕНИ И ОБРАБОТЕНИ ВЕКТОРИ

ВЕКТОР gt 618  – tt 4909331

| Измервания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Време | Дата | Час |
| Начало | 16.5.2005 г. | 10 ч 50 м 35 с |
| Край | 16.5.2005 г. | 11 ч 33 м 35 с |
| Продължителност |  | 00 ч 42 м 60 с |

| Координати на точките |  |  |
| --- | --- | --- |
| Станция | Референтна | Мобилна |
| БГС2005 | gt618R | tt4909331 |
| Ширина | 43° 30' 27.93259" | 43° 31' 11.44500" |
| Дължина | 26° 32' 03.75640" | 26° 38' 49.33269" |
| Височина | 343.100 | 343.833 |
| X (м) | 4145479.8774 | 4140575.7410 |
| Y (м) | 2069966.4777 | 2077699.2193 |
| Z (м) | 4368823.2425 | 4369797.6634 |
| Височини на антените (м) | 1.2600 | 1.3680 |

| Пространствен вектор |  |  |
| --- | --- | --- |
| Величина | Стойност (м) | Ср.кв. грешка (м) |
| dX | - 4904.1364 | 0.0003 |
| dY | 7732.7416 | 0.0002 |
| dZ | 974.4209 | 0.0003 |
| Дължина (м) | 9208.4386 | 0.0002 |

| Статистики |  |
| --- | --- |
| Брой на измерванията | 517 |
| Отстранени измервания | 0 |
| Циклични грешки | 0 |
| Интервал на регистриране (сек) | 5 |
| Вид на измерванията използвани в решението | L1 and L2 |
| Вид на решението | Фиксирано |
| Дисперсионно съотношение |  |
| Средна квадратна грешка на единица тежест (м) | 0.4972 |
| Средна квадратна грешка на измерванията (м) | 0.0010 |

| Ковариационна матрица |  |  |
| --- | --- | --- |
| X | Y | Z |
| 0.00000030 |  |  |
| 0.00000017 | 0.00000022 |  |
| 0.00000024 | 0.00000018 | 0.00000043 |

Приложение №12

Проверка на геометричните условия

| № | Триъгълници |  |  | dx dE | dy dN | dz dH | нескл. [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gt618R | tt4909331 | gt587R | -0.0091 -0.0027 | -0.0051 -0.0005 | -0.0136 -0.0140 | 0.0171 |
| 2 | gt618R | gt588 | gt619R | 0.0165 -0.0214 | 0.0036 -0.0042 | -0.0139 -0.0031 | 0.0219 |
| 3 | gt618R | gt588 | gt619R | 0.0179 -0.0141 | 0.0015 -0.0067 | -0.0036 0.0038 | 0.0183 |
| 4 | gt618R | gt588 | gt587R | -0.0123 -0.0070 | -0.0045 0.0015 | -0.0220 -0.0206 | 0.0256 |
| 5 | gt618R | nrI1343 | gt619R | 0.0126 -0.0172 | 0.0074 0.0010 | -0.0099 -0.0003 | 0.0177 |
| 6 | gt618R | nrI1343 | gt619R | 0.0140 -0.0100 | 0.0053 -0.0015 | 0.0004 0.0065 | 0.0150 |
| 7 | gt618R | nrI1343 | gt587R | -0.0127 -0.0045 | -0.0020 0.0039 | -0.0179 -0.0171 | 0.0220 |
| 8 | gt618R | tt4909338 | gt619R | 0.0176 -0.0211 | 0.0045 -0.0038 | -0.0122 -0.0012 | 0.0219 |
| 9 | gt618R | tt4909338 | gt619R | 0.0190 -0.0138 | 0.0024 -0.0063 | -0.0019 0.0056 | 0.0192 |
| 10 | gt618R | tt4909338 | gt587R | -0.0120 -0.0072 | -0.0053 0.0006 | -0.0224 -0.0210 | 0.0260 |
| 11 | gt618R | gt585 | gt619R | 0.0142 -0.0202 | 0.0032 -0.0035 | -0.0144 -0.0043 | 0.0205 |
| 12 | gt618R | gt585 | gt619R | 0.0156 -0.0129 | 0.0011 -0.0060 | -0.0041 0.0026 | 0.0162 |
| 13 | gt618R | gt585 | gt587R | -0.0127 -0.0061 | -0.0040 0.0021 | -0.0209 -0.0198 | 0.0248 |
| 14 | gt618R | gt582 | gt619R | 0.0045 -0.0033 | 0.0059 0.0033 | 0.0018 0.0046 | 0.0076 |
| 15 | gt618R | gt582 | gt619R | 0.0059 0.0040 | 0.0038 0.0008 | 0.0121 0.0115 | 0.0140 |
| 16 | gt618R | gt582 | gt587R | -0.0154 -0.0002 | -0.0075 0.0002 | -0.0166 -0.0188 | 0.0239 |
| 17 | gt618R | tt8762425 | gt619R | -0.0033 0.0080 | -0.0017 -0.0000 | 0.0075 0.0035 | 0.0084 |
| 18 | gt618R | tt8762425 | gt619R | -0.0019 0.0152 | -0.0038 -0.0026 | 0.0178 0.0104 | 0.0183 |
| 19 | gt618R | tt8762425 | gt587R | -0.0097 -0.0028 | -0.0016 0.0029 | -0.0128 -0.0125 | 0.0161 |
| 20 | gt618R | gt583 | gt619R | 0.0026 -0.0006 | 0.0039 0.0023 | 0.0031 0.0042 | 0.0056 |
| 21 | gt618R | gt583 | gt619R | 0.0040 0.0067 | 0.0018 -0.0002 | 0.0134 0.0111 | 0.0141 |
| 22 | gt618R | gt583 | gt587R | -0.0128 -0.0020 | -0.0051 0.0012 | -0.0158 -0.0167 | 0.0210 |
| 23 | gt618R | tt7524673 | gt619R | -0.0048 0.0082 | -0.0040 -0.0014 | 0.0056 0.0010 | 0.0084 |
| 24 | gt618R | tt7524673 | gt619R | -0.0034 0.0155 | -0.0061 -0.0039 | 0.0159 0.0079 | 0.0174 |
| 25 | gt618R | tt7524673 | gt587R | -0.0050 -0.0054 | 0.0012 0.0033 | -0.0112 -0.0089 | 0.0123 |
| 26 | gt618R | nrI1344 | gt619R | 0.0126 -0.0132 | 0.0068 0.0005 | -0.0046 0.0031 | 0.0150 |
| 27 | gt618R | nrI1344 | gt619R | 0.0140 -0.0059 | 0.0047 -0.0020 | 0.0057 0.0100 | 0.0158 |
| 28 | gt618R | nrI1344 | gt587R | -0.0180 -0.0010 | -0.0140 -0.0045 | -0.0226 -0.0259 | 0.0321 |
| 29 | gt618R | tt8762423a | gt619R | -0.0035 0.0066 | -0.0067 -0.0044 | 0.0033 -0.0010 | 0.0082 |

Брой сключени триъгълници:                                                  974

Брой отхвърлени триъгълници по критерий 0.05:                0

Минимално несключване:                                                   0.0004

Максимално несключване:                                                  0.0389

Ср. кв. грешка на некслючване:                                         0.0085