ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

За обект: Територията на землището на гр. Банско, общ. Банско, СР Разлог, обл. Благоевград

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Законът за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) влезе в сила от 1 януари  2001 г., (ДВ бр. 34/25.04.2000 г.).  Със Закона се създаде Агенцията по кадастъра, изпълнителен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и кадастралните регистри. С решение на Министерския съвет е приета “Дългосрочна програма” за дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и имотния регистър на страната. Тя предвижда създаване на кадастър и имотен регистър, набирани и поддържани в единна информационна система, в резултат на което да се постигне ефективен пазар на земя, обслужване на гражданите с информация при изповядване на сделки и добре функциониращ механизъм за поддържането им.

Кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната се възлагат от Агенцията по кадастъра и се изработват от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗКИР и неговите подзаконови нормативни актове.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на информация, имаща характер на основни кадастрални данни, която се съдържа в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България, Закон за териториално и селищно устройство и действащите Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

С геодезически измервания се определят липсващи и неотговарящи на нормативната база обекти на кадастъра

II. ЦЕЛИ

Цел на това възлагане е изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които отговарят на изискванията на ЗКИР, Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.05.2005 г., обн. ДВ. бр. 41 от 13 Май 2005 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. (Наредба № 3 от 2005 г.), Наредба № 15 от 23 Юли 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, в сила от 14.08.2001 г., обн. ДВ. бр. 71 от 14 Август 2001 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. (Наредба №15 от 2001 г.) и Наредба № 19 от 28 Декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, обн. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 2002 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. (Наредба № 19/2001 г.) (Наредба №19 от 2001 г.).

ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Службата по кадастъра предоставя налични изходни данни и материали на изпълнителя съобразно дейностите, предвидени за изпълнение по т. ІV :

- Схема и координатен регистър на точките от Държавната геодезическа мрежа (ДГМ) и от Геодезическата мрежа с местно предназначение (ГММП) в цифров или текстов, съответно графичен вид;

- Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в текстов или графичен вид (при необходимост);

- Топографско описание на точките и реперите по т. 1 и т. 2 (при наличие);

- Материали и данни по чл. 36 от Наредба № 3/2005 г.

- Кадастрална карта и кадастрални регистри, създадени по реда на чл. 35а ЗКИР.

- Материали  по чл. 52, ал. 4 от ЗКИР на съхранение в Службата по кадастър.

Службата по кадастъра съдейства за осигуряване на достъп на изпълнителя до следните налични изходни данни и материали, съхранявани от Общинската администрация:

- Схеми, координатен регистър и реперни карнети на точките от работната (полигонова) и осовата мрежа за урбанизираната територия;

- Действащите кадастрален план и регистри в графичен и цифров вид (ако има такъв), преписки с неотразени промени и материали по чл.52, ал.4 от ЗКИР;

- Действащия регулационен план в графичен и цифров вид (ако има такъв), включително трасировъчни карнети, частични изменения на регулационния план,  документи за уредени сметки по регулация, за нанасяне на неотразените промени.

Забележка:1. Материалите и данните от ведомствата и общинската администрация се предоставят за ползване на изпълнителя чрез тристранен протокол. В протокола се описват условията и изискванията за материалите, които ще се ползват едновременно от изпълнителя, СК и общинската администрация в процеса на изработване на ККР.

2. Материали и данни от Агенцията по вписванията и Национална агенция по приходите се предоставят на изпълнителя от службата по кадастъра.

3. Предоставените материали и данни се ползват  при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Всички копия се правят от изпълнителя за негова сметка.

Всички останали данни, необходими за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.

Изпълнителят извършва допълнителни проучвания, за негова сметка, за обектите, за които ще представи оферта и подписва декларация за извършен оглед и проучване на обектите и материалите за тях.

IV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

Общият обхват на дейностите, задачите и изискванията за изработването на кадастралната карта и кадастрални регистри е:

- Геодезическа мрежа с местно предназначение:

Използва се изработената и приета ГММП по Договор № NCB C7_3/2003 г. – създаване на ККР, Лот 10  - гр. Гоце Делчев, гр. Банско и с. Добринище.

2. Работна геодезическа основа

За урбанизираната територия на гр. Банско се създава РГО съгласно изискванията на чл. 23  Наредба № 3/2005 г.

РГО се измерва и изравнява за урбанизираната територия на гр. Банско, като се  спазват изискванията на Наредба № 3/2005 г. Новопоставените работни точки да бъдат приоритетно стабилизирани на бордюрите от уличната мрежа и други защитени места.

При некомпактно разположени урбанизирани територии, дейностите по създаване, измерване и изравняване на РГО се съгласуват от  службата по кадастъра.

В РГО задължително се включват съществуващите трайно стабилизирани точки, които се прекоординират.

3. Кадастрална карта и кадастрални регистри

Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в следната последователност:

а/  Кадастрална карта на урбанизираната територия

-  Схемата на кадастралните райони се съгласува задължително със СК;

- Кадастралната информация, получена при оцифряване на кадастралния план  се актуализира, за да отговаря на изискванията на Наредба № 3/2005 г.;

- Към урбанизираната територия се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище;

-  Отразявасе само приложената регулация ;

- Изработват се схеми на самостоятелните обекти.

б/ Обединяване на данните по чл. 41 от Наредба № 3/2005 г. В контактните зони се отстраняват явните фактически грешки по реда на чл. 47 на Наредба № 3/2005 г.;

в/ Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти и предложения за отстраняване на явната фактическа грешка по  реда на чл. 47 от Наредба № 3/2005 г.;

г) Когато в територии с карта на възстановената собственост (КВС) се констатира “фиктивно” ЕКАТТЕ, в идентификатора на поземления имот се записва ЕКАТТЕ-то на землището, в чията територия е попадало "фиктивното" ЕКАТЕ.  Изпълнителят преномерира масивите и имотите, така че да се запази системата на номерация.

д)  За територия по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за която:

- Има одобрен и приложен план на новообразуваните имоти (ПНИ)  – цифровият модел на ПНИ, заедно с базата данни се интегрира  в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти от изпълнителя по този договор.

- Има одобрен ПНИ, но не приложен, той се съхранява на отделен слой в цифровия вид на кадастралната карта (CAD – формат). За части от територията на ПНИ, за които има проведени процедури (издадени заповеди на кмета) и уредени сметки, в кадастралната карта се отразяват данните само за тези имоти.

- Няма възложен помощен план, съдържащ данни за имотите, предоставени за ползване (план на ползвателите) - Изпълнителят по този договор изработва  план на ползвателите, който се съхранява на отделен слой в цифровия вид на кадастралната карта (CAD – формат).

Планът се предава с кадастралната карта и регистри, но не се одобрява.

Съхранява се в цифров вид на отделен файл и носител от кадастралната карта.

е)  кадастрален регистър на недвижимите имоти

Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава чрез актуализиране на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР, включително  чрез набиране на данни за актовете на собствениците на всички недвижими имоти, получени при анкетиране.

Забележка: Предоставените данни от Национална агенция за приходите са помощни материали при създаването на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

ж) Кадастралната карта се предава в координатна система 1970 година.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен запис), в приетия от АК формат и на недеформируема прозрачна основа в един екземпляр при спазване на:

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по време на изпълнение на договора;

VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

В резултат от извършените дейности по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, изпълнителят е длъжен да представи следните материали и данни:

1. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г.

2. Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи – в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г. Схеми със заснетите точки, използвани за трансформиране на цифровите модели, в цифров вид и на хартиен носител, данни за извършената трансформация на цифровите модели, само в цифров вид.

3. Сканирани и трансформирани растерни изображения на кадастралния и регулационния план в TIF формат  – на CD.

4. Материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19/2001 г.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Техническите  дейности по изпълнение на настоящия договор се приемат по реда на Наредба № 19/2001 г., изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра.

VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение е до 15 /петнадесет/ месеца от датата на сключване на договора и включва технологичния срок за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, съобразно процедурите,  предвидени в ЗКИР.

Изпълнителят трябва да представи Работна програма и поименен списък по етапи със срокове и цени за изпълнение на дейностите.

Работната програма и поименния списък се изготвят след запознаване на място със състоянието на обекта и наличната информация.

ІХ. ДОКЛАДИ

Изпълнителят изготвя всеки месец кратък доклад, който предава в СК. В него трябва да се отразява прогреса по изпълнение на договора, като се отчита изпълнението на етапите от поименния списък. Посочват се срещаните проблеми, предложения за тяхното решаване и план за следващия месец. В тридневен срок началникът на СК съгласува доклада и с придружително писмо изпраща копие от него в АК.

Приложение 1

Таблица на дейностите

| № по ред | Дейности | Стойност /лв./ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Създаване на РГО за гр. Банско (стойността на дейността да не надхвърля 10% от цената на договора) | ........... лв. на точка |
| 2. | Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за гр. Банско | ........... лв. на ха |
| 3. | Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Банско | ........... лв. на ха |
| 4. | Отразяване на възражения в кадастралната карта и кадастралните регистри по чл.48, ал.2 ЗКИР (стойността на дейността да е не по-малко от 10% от цената на договора) | % |