ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

За обект: Територията на землището на гр. Брацигово, общ. Брацигово, съдебен район Пещера, област Пазарджик

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Законът за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) влезе в сила от 1 януари 2001 г., (ДВ бр. 34/25.04.2000 г.). Със Закона се създаде Агенцията по кадастъра, изпълнителен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и кадастралните регистри. С решение на Министерския съвет е приета “Дългосрочна програма” за дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и имотния регистър на страната. Тя предвижда създаване на кадастър и имотен регистър, набирани и поддържани в единна информационна система, в резултат на което да се постигне ефективен пазар на земя, обслужване на гражданите с информация при изповядване на сделки и добре функциониращ механизъм за поддържането им.

Кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната се възлагат от Агенцията по кадастъра и се изработват от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗКИР и неговите подзаконови нормативни актове.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на информация, имаща характер на основни кадастрални данни, която се съдържа в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България, Закон за териториално и селищно устройство и действащите Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

С геодезически измервания се определят липсващи и неотговарящи на нормативната база обекти на кадастъра.

II. ЦЕЛИ

Цел на това възлагане е изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които отговарят на изискванията на ЗКИР, Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.05.2005 г., обн. ДВ. бр. 41 от 13 Май 2005 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. (Наредба № 3 от 2005 г.), Наредба № 15 от 23 Юли 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, в сила от 14.08.2001 г., обн. ДВ. бр. 71 от 14 Август 2001 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. (Наредба №15 от 2001 г.) и Наредба № 19 от 28 Декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, обн. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 2002 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. (Наредба № 19/2001 г.) (Наредба №19 от 2001 г.).

ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Службата по кадастъра предоставя налични изходни данни и материали на изпълнителя съобразно дейностите, предвидени за изпълнение по т. ІV:

- Схема и координатен регистър на точките от Държавната геодезическа мрежа (ДГМ) и от Геодезическата мрежа с местно предназначение (ГММП) в цифров или текстов, съответно графичен вид;

- Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в текстов или графичен вид (при необходимост);

- Топографско описание на точките и реперите по т. 1 и т. 2 (при наличие);

- Материали и данни по чл. 36 от Наредба № 3/2005 г.(изм. и доп.  ДВ. бр. 16 от 21.02.2006 г.);

- Кадастрална карта и кадастрални регистри, създадени по реда на чл. 35а ЗКИР;

- Материали  по чл.52, ал.4 от ЗКИР на съхранение в Службата по кадастър.

Службата по кадастъра съдейства за осигуряване на достъп на изпълнителя до следните налични изходни данни и материали, съхранявани от Общинската администрация:

- Схеми, координатен регистър и реперни карнети на точките от работната (полигонова) и осовата мрежа за урбанизираните територии;

- Действащите кадастрален план и регистри в графичен и цифров вид (ако има такъв), преписки с неотразени промени и материали по чл.52, ал.4 от ЗКИР;

- Действащия регулационен план в графичен и цифров вид (ако има такъв), включително трасировъчни карнети, частични изменения на регулационния план,  документи за уредени сметки по регулация, за нанасяне на неотразените промени.

Забележка: 1. Материалите и данните от ведомствата и общинската администрация се предоставят за ползване на изпълнителя чрез тристранен протокол. В протокола се описват условията и изискванията за материалите, които ще се ползват едновременно от изпълнителя, СК и общинската администрация в процеса на изработване на ККР.

2. Материали и данни от Агенцията по вписванията и Национална агенция  за приходите се предоставят на изпълнителя от службата по кадастъра.

3. Предоставените материали и данни се ползват  при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Всички копия се правят от изпълнителя за негова сметка.

Всички останали данни, необходими за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.

Изпълнителят извършва допълнителни проучвания за негова сметка, за обектите, за които ще представи оферта и подписва декларация за извършен оглед и проучване на обектите и материалите за тях.

IV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

Общият обхват на дейностите, задачите и изискванията за изработването на кадастралната карта и кадастрални регистри е:

- Геодезическа мрежа с местно предназначение:

Създава се ГММП за землището на гр. Брацигово, общ. Брацигово, съдебен район Пещера, област Пазарджик

Проучва се състоянието на точките от Държавната геодезическа мрежа и Геодезическите мрежи с местно предназначение за цялата територия.

Осигурява се урбанизираната територия с необходимия брой точки.

Спазват се изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра.

При създаването на ГММП задължително се спазват следните изисквания:

- Точките от ГММП се определят чрез статични GPS – измервания;

- Изработва се проект на ГММП, който задължително се съгласува със службата по кадастъра;

- Точките от ГММП трябва да са равномерно разпределени върху територията на обекта. Разстоянието между точките е до 2 км в зависимост от местността, като отдалечеността им от границата на урбанизираната територия е до 1 км. За  достигане на необходимата плътност се създават  нови;

- Осигурена видимост към най-малко други две съществуващи точки от ГММП и/или ДГМ, измерени с GPS;

- В проекта за ГММП задължително се включват и използват всички съществуващи точки от ДГМ и ГММП за землището, които са подходящи за измерване с GPS.

- ГММП се създава като се привързва най-малко към 3 точки от Държавната GPS мрежа, разположени най – близо до района  на ГММП. Освен тези точки могат да се използват точки от ГММП, определени с GPS - измервания по-рано;

- Височините на точките от ГММП се определят чрез геометрична нивелация, изхождайки от нивелачни репери I-IV класове (поне два) или с помощта на GPS измервания, изхождайки от нивелачни репери или геодезически точки, определени чрез геометрична нивелация (които обхващат обекта и са равномерно разположени по територия и надморска височина);

- В райони, където няма изходна височинна основа се извършва на геометрична нивелация за определяне височините на точките;

- Продължителността на измерванията върху точки от ГММП се определя в зависимост от разстоянието между GPS приемниците, както следва:

- до 5 км – 40 мин.

- до 5 до 10 км – 90 мин.

- Над 10 км – 2 часа, плюс един час за всеки следващи 10 км.

Измерванията за осъществяване на връзка с Държавната GPS мрежа и между референтните точки са с двойно по-голяма продължителност от посочената по- горе.

2. Работна геодезическа основа

За урбанизираната територия, включително териториите по § 4 от ПЗР на ЗСППЗЗ и стопанските дворове на обект: гр. Брацигово, общ. Брацигово, съдебен район Пещера, област Пазарджик се създава РГО съгласно изискванията на чл. 23  Наредба № 3/2005 г.

РГО се измерва и изравнява за урбанизираната територия на гр. Брацигово, като се  спазват изискванията на Наредба № 3/2005 г.

Новопоставените работни точки да бъдат приоритетно стабилизирани на бордюрите от уличната мрежа и други защитени места.

При некомпактно разположени урбанизирани територии, дейностите по създаване, измерване и изравняване на РГО се съгласуват от  службата по кадастъра.

Когато ГММП и РГО се създават едновременно за определена територия, изпълнителят може да ползва изравнените, но  неприети координати на точките от новата ГММП или координати получени от “Геокартфонда” на Агенцията по кадастъра. За територии, без изградени нови точки на ГММП, изравнението на РГО може да бъде извършено като локална мрежа. След приемане на новата ГММП, изпълнителят се задължава да измери връзките на РГО с новата ГММП и да преизравни координатите на  РГО  спрямо тях.  В случай, че разликите в координатите на точките от РГО са по-големи от изискванията на Наредба № 3/2005 г., изпълнителят трябва да трансформира приетия цифров модел на кадастралната карта.

В РГО задължително се включват съществуващите трайно стабилизирани точки, които се прекоординират.

3. Кадастрална карта и кадастрални регистри

Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в следната последователност:

а/  Кадастрална карта на урбанизираната територия

-  Схемата на кадастралните райони се съгласува задължително със СК

- Наличната кадастрална информация се актуализира, за да отговаря на изискванията на Наредба № 3/2005 г.;

- Към урбанизираната територия се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище;

-  Отразява се само приложената регулация ;

- Изработват се схеми на самостоятелните обекти.

б/ Обединяване на данните по чл. 41 от Наредба № 3/2005 г. В контактните зони се отстраняват явните фактически грешки по реда на чл. 47 на Наредба № 3/2005 г.;

в/ Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти и предложения за отстраняване на явната фактическа грешка по  реда на чл. 47 от Наредба № 3/2005 г.;

г) Когато в територии с карта на възстановената собственост (КВС) се констатира “фиктивно” ЕКАТТЕ, в идентификатора на поземления имот се записва ЕКАТТЕ – то на землището, в чиято територия е попадало "фиктивното" ЕКАТТЕ.  Изпълнителят преномерира масивите и имотите, така че да се запази системата на номерация.

д)  За територия по § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за която:

- Има одобрен и приложен план на новообразуваните имоти (ПНИ)  – цифровият модел на ПНИ, заедно с базата данни се интегрира  в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти от изпълнителя по този договор.

- Има одобрен ПНИ, но не приложен, той се съхранява на отделен слой в цифровия вид на кадастралната карта (CAD – формат). За части от територията на ПНИ, за които има проведени процедури (издадени заповеди на кмета) и уредени сметки, в кадастралната карта се отразяват данните само за тези имоти.

- Има помощен план се прилага чл. 46, ал. 1 от Наредба № 3/2005 г.

- Няма възложен помощен план, съдържащ данни за имотите, предоставени за ползване (план на ползвателите) - Изпълнителят по този договор изработва  план на ползвателите, който се съхранява на отделен слой в цифровия вид на кадастралната карта (CAD – формат).

Планът се предава с кадастралната карта и регистри, но не се одобрява.

Съхранява се в цифров вид на отделен файл и носител от кадастралната карта.

е)  кадастрален регистър на недвижимите имоти

Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава чрез актуализиране на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР, включително  чрез набиране на данни за актовете на собствениците на всички недвижими имоти, получени при анкетиране.

Забележка: Предоставените данни от Национална агенция за приходите са помощни материали при създаването на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

ж) Кадастралната карта се предава в координатна система 1970 година.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен запис), в приетия от АК формат и на недеформируема прозрачна основа в един екземпляр при спазване на:

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по време на изпълнение на договора;

VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

В резултат от извършените дейности по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, изпълнителят е длъжен да представи следните материали и данни:

1. Материали и данни за ГММП, съгласно изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра включително списъци на унищожените точки от ГММП и ДГМ; неоткритите точки от ГММП и ДГМ; съществуващите(неудобните за GPS измерване), но невключени в проекта точки от ГММП и измерванията за привързване към Държавната GPS мрежа  на точките включени в проекта в RINEX-формат.

2. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г.

3. Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи – в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г. Схеми със заснетите точки, използвани за трансформиране на цифровите модели, в цифров вид и на хартиен носител, данни за извършената трансформация на цифровите модели, само в цифров вид.

4. Сканирани и трансформирани растерни изображения на кадастралния и регулационния план в TIF формат  – на CD.

5. Материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19/2001 г.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Техническите  дейности по изпълнение на настоящия договор се приемат по реда на Наредба № 19/2001 г., изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра.

VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение е до 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключване на договора и включва технологичния срок за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, съобразно процедурите,  предвидени в ЗКИР.

Изпълнителят трябва да представи работна програма и поименен списък на етапите по дейности със срокове за изпълнение.

Работната програма и поименния списък на етапите по дейности се изготвят след запознаване на място със състоянието на обекта и наличната информация.

ІХ. ДОКЛАДИ

Изпълнителят изготвя всеки месец кратък доклад, който предава в СК. В него трябва да се отразява прогресът по изпълнение на договора, като се отчита изпълнението на етапите от поименния списък. Посочват се срещнати проблеми, предложения за тяхното решаване и план за следващия месец.

В тридневен срок началникът на СК съгласува доклада и с придружително писмо изпраща копие от него в АК.

Приложение 1

Таблица на дейностите

| № по ред | Дейности | Стойност /лв./ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Създаване на ГММП за землището на гр. Брацигово (стойността на дейността да не надхвърля 20% от цената на договора) | ........... лв. на точка |
| 2. | Създаване на РГО на гр. Брацигово (стойността на дейността да не надхвърля 10% от цената на договора) | ........... лв. на точка |
| 3. | Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри по етапи. | ........... лв. на ха |
| 4. | Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Брацигово. | ........... лв. на ха |
| 5. | Отразяване възраженията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти чл. 48, ал. 2 ЗКИР (стойността на дейността да е не по-малко от 10% от цената на договора) | % |