ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри

# НА ОБЕКТ:

| # Район Оборище – Столична община |  |
| --- | --- |
| # Област София | # Съдебен район София |

ЦЕЛ

- Цел на настоящото възлагане е изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които отговарят на изискванията на:

- Закона за кадастъра и имотния регистър (Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 99 от 22.10.2002 г., изм. и доп., бр. 36 от 30.04.2004 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 10.05.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.), (ЗКИР);

- Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г., изм. и доп., бр. 16 от 21.02.2006 г.), (Наредба № 3 от 2005 г.);

- Наредба №15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (обн., ДВ, бр. 71 от 14.08.2001 г., в сила от 14.08.2001 г., изм. и доп., бр. 16 от 21.02.2006 г.), (Наредба № 15 от 2001 г.);

- Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ бр. 2 от 8 януари 2002г, изм. ДВ бр. 16 от 21 февруари 2006 г.), (Наредба № 19 от 2001 г.).

- Други нормативни актове, свързани с дейностите по създаване на кадастрална карта.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни от кадастрални и регулационни планове на урбанизираните територии, планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, кадастрална карта, създадена по реда на чл. 35а ЗКИР, планове на обекти и сгради на техническата инфраструктура, геодезически или фотограметрични измервания.

Преди оферирането, правоспособните лица  преценяват пълнотата и годността за използванене на оцифрената кадастрална информация по отношение на съответствието й с нормативната уредба.

І.  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Обхватът на обекта е съгласно административните граници на Район Оборище, Столична община. Общата характеристика е:

- Площ на територията, за която ще се изработва ККР – 262 ха, в това число:

1.1. Общо урбанизирани територии: площ – 262 ха,

поземлени имоти – общо 2508 броя

2. Състояние на работна геодезическа основа (РГО) в обхвата на ККР:

За съществуващите точки има реперни карнети и данни от измерванията, и регистри с координатите на точките.

- Оцифрени кадастрални планове за обхвата на ККР.

Цифровият вид на КП е създаден без предварителна оценка за актуалност и точност. Извършена е оценка само за част от територията на района – 39 ха.

Кадастралните планове, одобрени до 1972 г. с действащи регулационни планове не са оцифрени. По данни от СО за тези територии има актуален, оцифрен кадастрален план, който не е одобрен.

4. Всички цялостни регулационни планове за територията на Район Оборище са в цифров вид, както и частичните изменения на регулационния план.

ІІ. ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ

Столична община предоставя на СК София в сроковете, определени в § 6 от ПЗР на ЗКИР, следните материали и данни:

- Схема на GPS-мрежата с координатен регистър на точките в цифров и графичен вид;

- Схеми на полигоновата и осовата мрежа;

- Регистър с координати на точките от полигоновата и осовата мрежа в цифров и графичен вид;

- Копие от реперните  карнети за осовата и полигонова мрежа;

- Кадастрални планове и регистри към тях за територията за изработване на ККР – в цифров, графичен и писмен вид;

- Действащи регулационни планове и техните изменения - в цифров, графичен и писмен вид;

- Координати на чупките на граничната линия  на действащата  регулацията;

- Копия от актовете за общинска собственост на поземлени имоти и сгради.

Службата  по кадастъра предоставя на изпълнителя следните материали и данни:

1. Материалите, предоставени от Столична община;

2.Схема и координатен регистър на точките от Държавната геодезическа мрежа (ДГМ) и от Геодезическата мрежа с местно предназначение (ГММП) в цифров или текстов, съответно графичен вид;

3. Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в текстов или графичен вид (при необходимост);

4. Топографско описание на точките и реперите по т. 1 и т. 2 (при наличие);

5. Копия от актовете за държавна собственост на поземлени имоти и сгради.

6.Осигурява достъп до копия от планове и данни за недвижимите имоти, стопанисвани от ведомства и организации;

7. Материали и данни по чл. 36 от Наредба № 3/2005 г.

Забележка: Материали и данни от Агенцията по вписванията и Национална агенция  за приходите се предоставят на изпълнителя от службата по кадастъра.

Предоставените материали и данни се ползват  при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Копия от всички посочени карти и планове се изготвят  от  изпълнителя за негова сметка. Службата по кадастъра и Столична община осигуряват достъп до тези материали.

Всички останали данни, необходими на изпълнителя за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.

При промяна на нормативната база в процеса на работа, окончателното  предаване да е в съответствие с последните действащи промени.

ІІІ.  ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват по реда на чл. 41, ал.1 от  Наредба № 3 от 2005 г.

Техническите дейности за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри включват:

1. Геодезическа мрежа с местно предназначение

Геодезическата мрежа с местно предназначение (ГММП) на район Оборище се създава като планово-височинна мрежа, включена в точки от Държавната геодезическа мрежа, измерени с използване на GPS технологията, включени в точките от Държавната GPS- мрежа.

Проучва се състоянието на точките от Държавната геодезическа мрежа и Геодезическите мрежи с местно предназначение за територията на обекта.

Осигурява се урбанизираната територия на обекта с необходимия брой точки.

Спазват се изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра.

При създаването на ГММП задължително се спазват следните изисквания:

- Точките от ГММП се определят чрез статични GPS – измервания. Съществуващата GPS-мрежа на Столична община се сгъстява за достигане на необходимата плътност;

- Схемата на ГММП задължително се съгласува със службата по кадастъра;

- Точките от ГММП трябва да са равномерно разпределени върху територията на обекта. Разстоянието между точките е до 2 км в зависимост от местността, като отдалечеността им от границата на урбанизираната територия е до          1 км;

- В схемата на ГММП задължително се включват и използват всички съществуващи точки от ДГМ и ГММП, които са удобни за измерване с GPS;

- Височините на точките от ГММП се определят чрез геометрична нивелация, изхождайки от нивелачни репери I-IV класове (поне два) или с помощта на GPS измервания, изхождайки от нивелачни репери или геодезически точки, определени чрез геометрична нивелация (поне десет, които обхващат обекта и са равномерно разположени по територия и надморска височина);

- До ефективното въвеждане на Българската геодезическа система резултатите от създаването на ГММП с GPS се трансформират в координатна система 1970 г., като се прилага Хелмертов трансформационен модел. За извършвване на трансформацията се използват трансформационните параметри, изведени при преизмерването с GPS на точки от триангулачната мрежа на Столична община,  приета  с протокол от 06.02.2004 г. от Дирекция “Геодезия, картография и ГИС” към МРРБ.

Материалите и данните трябва да отговарят на изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезическите мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра.

2. Работна геодезическа основа

Работна геодезическа основа (РГО) се създава в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2005 г. и се включва в така създадената по т. ІІІ, т.1 геодезическа мрежа с местно предназначение.

Работна геодезическа основа се привързва към точките от ГММП и ДГМ, чрез GPS или класически измервания и се измерва и изравнява за обекта.

Изпълнителят е длъжен да проучи всички данни и материали относно съществуващата РГО и да прецени извършването на съответните дейности за постигане на нормативните изисквания.

Точките, чрез които става привързването не могат да бъдат по-малко от посочените в  Наредба № 3 от 2005 г.

3. Кадастралната карта се изработва в следната последователност:

3.1.  Кадастрална карта на урбанизираните територии;

3.1.1. Схемата на кадастралните райони се съгласува задължително със СК;

3.1.2. Кадастралната информация, получена при оцифряване на кадастралния план  се актуализира, за да отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 2005 г.;

3.1.3. Отразяват се само парцелите с приложена регулация;

4. Схемите на самостоятелните обекти в сградите се изработват в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2005 г.

5. Идентификаторът на недвижимите имоти на територията, се формира по изискванията на Наредба № 15 от 2001 г.

6.   Кадастрален регистър на недвижимите имоти

Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава чрез актуализиране на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР, чрез набиране на данни за актовете на собствениците на всички недвижими имоти, получени при анкетиране.

Забележка: Предоставените данни от Национална агенция за приходите са помощни материали при създаването на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Кадастралната карта се предава в координатна система 1970 година.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ

За извършените дейности по т. IІІ, изпълнителят представя на комисията по чл. 4, ал.2 от Наредба № 19  материалите и данните, съгласно приложения №№ 5, 6 и 8.

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен запис),  в приетия от АК формат и на недеформируема прозрачна основа в един екземпляр при спазване на:

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по време на изпълнение на договора;

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

В резултат от извършените дейности по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, изпълнителят е длъжен да представи следните материали и данни:

1. Материали и данни за ГММП, съгласно изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра, включително списъци на унищожените точки от ГММП и ДГМ; неоткритите точки от ГММП и ДГМ; съществуващите(неудобните за GPS измерване), но невключени в проекта точки от ГММП и измерванията за привързване към Държавната GPS мрежа  на точките включени в проекта в RINEX-формат.

2. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба             № 19 от 2001 г.

3. Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти – в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г., включително схеми със заснетите точки, използвани за трансформиране на цифровите модели, в цифров вид и на хартиен носител, данни за извършената трансформация на цифровите модели, - само в цифров вид.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Кадастралната карта и кадастралните регистри се контролират, приемат и одобряват по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър и на Наредба № 19 от 2001г., изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра.

VII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Окончателният срок за изпълнение е до 15 (петнадесет) месеца от датата на сключване на договора (включва всички срокове при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобразно процедурите,  предвидени в ЗКИР - обяви, приемане на възражения и отстраняването им). Изпълнителят трябва да представи Работна програма и поименен списък по етапи със срокове и цени за изпълнение на дейностите.

Работната програма и поименния списък се изготвят след запознаване на място със състоянието на обекта и наличната информация.

VIII. ДОКЛАДИ

Изпълнителят изготвя всеки месец кратък доклад, който предава в СК. В него трябва да се отразява прогреса по изпълнение на договора, като се отчита изпълнението на етапите от поименния списък. Посочват се срещаните проблеми, предложения за тяхното решаване и план за следващия месец. В тридневен срок началникът на СК съгласува доклада и с придружително писмо изпраща копие от него в АК.