ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри

# НА ОБЕКТ:

| # Район Витоша – Столична община |  |
| --- | --- |
| # Област София | # Съдебен район София |

ЦЕЛ

- Цел на настоящото възлагане е изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които отговарят на изискванията на:

- Закона за кадастъра и имотния регистър (Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 99 от 22.10.2002 г., изм. и доп., бр. 36 от 30.04.2004 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 10.05.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.), (ЗКИР);

- Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г., изм. и доп., бр. 16 от 21.02.2006 г.), (Наредба № 3 от 2005 г.);

- Наредба №15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (обн., ДВ, бр. 71 от 14.08.2001 г., в сила от 14.08.2001 г., изм. и доп., бр. 16 от 21.02.2006 г.), (Наредба № 15 от 2001 г.);

- Наредба № 19 от 28 декември 2001г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ бр. 2 от 8 януари 2002 г., изм. ДВ бр. 16 от 21 февруари 2006 г.), (Наредба № 19 от 2001г.).

- Други нормативни актове, свързани с дейностите по създаване на кадастрална карта.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни от кадастрални и регулационни планове на урбанизираните територии, планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, кадастрална карта, създадена по реда на чл. 35а ЗКИР, планове на обекти и сгради на техническата инфраструктура, геодезически или фотограметрични измервания.

Преди оферирането, правоспособните лица  преценяват пълнотата и годността за използванене на оцифрената кадастрална информация по отношение на съответствието й с нормативната уредба.

І.  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Обхватът на обекта е съгласно административните граници на Район Витоша, Столична община. Общата характеристика е:

- Площ на територията на обекта – 12371 ха, в това число:

1.1. Общо урбанизирани територии: площ –1958 ха,

поземлени имоти – общо 2783 броя

1.2. земеделски и горски територии – площ 10412 ха, поземлени имоти - 10658 броя.

2. Състояние на работна геодезическа основа (РГО) в обхвата на ККР:

За съществуващите точки има реперни карнети и данни от измерванията, и регистри с координатите на точките.

- Оцифрени кадастрални планове за обхвата на ККР.

Цифровият вид на КП е създаден без предварителна оценка за актуалност и точност. Кадастралните планове, одобрени до 1972 г. с действащи регулационни планове не са оцифрени. По данни от СО за тези територии има актуален, оцифрен кадастрален план, който не е одобрен.

- Всички цялостни регулационни планове за територията на Район Витоша са в цифров вид, както и частичните изменения на регулационния план.

- В територията на обекта попада част от Природен парк “Витоша”, за която е открито  производство за създаване на ККР с приблизителна площ 7300 ха.

- Териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ са отразени съгласно балансите на ОСЗГ и съгласно данни и информация от Столична община.

ІІ. ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ

Столична община предоставя на СК София в сроковете, определени в § 6 от ПЗР на ЗКИР, следните материали и данни:

- Схема на GPS-мрежата с координатен регистър на точките в цифров и графичен вид;

- Схеми на полигоновата и осовата мрежа;

- Регистър с координати на точките от полигоновата и осовата мрежа в цифров и графичен вид;

- Копие от реперните  карнети за осовата и полигонова мрежа;

- Кадастрални планове и регистри към тях за територията за изработване на ККР – в цифров, графичен и писмен вид;

- Действащи регулационни планове и техните изменения - в цифров, графичен и писмен вид;

- Копия от актовете за общинска собственост на поземлени имоти и сгради;

- Координати на чупките на граничната линия  на действащата  регулацията;

9. Приетите помощни планове по чл. 13а, ал.1 и 2 от ППЗСПЗЗ.

Службата  по кадастъра предоставя на изпълнителя следните материали и данни:

1. Материалите, предоставени от Столична община;

2. Схема и координатен регистър на точките от Държавната геодезическа мрежа (ДГМ) и от Геодезическата мрежа с местно предназначение (ГММП) в цифров или текстов, съответно графичен вид;

3. Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в текстов или графичен вид (при необходимост);

4. Топографско описание на точките и реперите по т. 1 и т. 2 (при наличие);

5. Схеми на РГО от картата на възстановената собственост (КВС) и регистър с координатите на точките от РГО в КВС в цифров и графичен вид;

6. Актуална карта и регистър на възстановената собственост по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ в цифров вид;

7. Копия от актовете за държавна собственост на поземлени имоти и сгради;

8. Одобрени ККР по чл.35а от ЗКИР в цифров вид;

9.Осигурява достъп до копия от планове и данни за недвижимите имоти, стопанисвани от ведомства и организации;

10. Материали и данни по чл. 36 от Наредба № 3/2005 г.

Забележка: Материали и данни от Агенцията по вписванията и Национална агенция  за приходите се предоставят на изпълнителя от службата по кадастъра.

Предоставените материали и данни се ползват  при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Копия от всички посочени карти и планове се изготвят  от  изпълнителя за негова сметка. Службата по кадастъра и Столична община осигуряват достъп до тези материали.

Всички останали данни, необходими на изпълнителя за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.

При промяна на нормативната база в процеса на работа, окончателното  предаване да е в съответствие с последните действащи промени.

ІІІ.  ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват по реда на чл. 41, ал.1 от  Наредба № 3 от 2005 г.

Техническите дейности за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри включват:

1. Геодезическа мрежа с местно предназначение

Геодезическата мрежа с местно предназначение (ГММП) на район Витоша се създава като планово-височинна мрежа, включена в точки от Държавната геодезическа мрежа, измерени с използване на GPS технологията, включени в точките от Държавната GPS- мрежа.

Проучва се състоянието на точките от Държавната геодезическа мрежа и Геодезическите мрежи с местно предназначение за територията на обекта.

Осигурява се урбанизираната територия на обекта с необходимия брой точки.

Спазват се изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра.

При създаването на ГММП задължително се спазват следните изисквания:

- Точките от ГММП се определят чрез статични GPS – измервания. Съществуващата GPS-мрежа на Столична община се сгъстява за достигане на необходимата плътност;

- Схемата на ГММП задължително се съгласува със службата по кадастъра;

- Точките от ГММП трябва да са равномерно разпределени върху територията на обекта. Разстоянието между точките е до 2 км в зависимост от местността, като отдалечеността им от границата на урбанизираната територия е до          1 км;

- В схемата на ГММП задължително се включват и използват всички съществуващи точки от ДГМ и ГММП, които са удобни за измерване с GPS;

- Височините на точките от ГММП се определят чрез геометрична нивелация, изхождайки от нивелачни репери I-IV класове (поне два) или с помощта на GPS измервания, изхождайки от нивелачни репери или геодезически точки, определени чрез геометрична нивелация (поне десет, които обхващат обекта и са равномерно разположени по територия и надморска височина);

- До ефективното въвеждане на Българската геодезическа система резултатите от създаването на ГММП с GPS се трансформират в координатна система 1970 г., като се прилага Хелмертов трансформационен модел. За извършвване на трансформацията се използват трансформационните параметри, изведени при преизмерването с GPS на точки от триангулачната мрежа на Столична община,  приета  с протокол от 06.02.2004 г. от Дирекция “Геодезия, картография и ГИС” към МРРБ.

Материалите и данните трябва да отговарят на изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезическите мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра.

2. Работна геодезическа основа

Работна геодезическа основа (РГО) се създава в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2005 г. и се включва в така създадената по т. ІІІ, т.1 геодезическа мрежа с местно предназначение.

Работна геодезическа основа се привързва към точките от ГММП и ДГМ, чрез GPS или класически измервания и се измерва и изравнява за обекта.

Изпълнителят е длъжен да проучи всички данни и материали относно съществуващата РГО и да прецени извършването на съответните дейности за постигане на нормативните изисквания.

Точките, чрез които става привързването не могат да бъдат по-малко от посочените в  Наредба № 3 от 2005 г.

3. Кадастралната карта се изработва в следната последователност:

3.1.  Кадастрална карта на урбанизираните територии;

3.1.1. Схемата на кадастралните райони се съгласува задължително със СК;

3.1.2. Кадастралната информация, получена при оцифряване на кадастралния план  се актуализира, за да отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 2005г.;

3.1.3. Към урбанизираните територи се включват и всички други застроени територии, попадащи в обхватана територията, определен за ККР;

3.1.3. Отразяват се само парцелите с приложена регулация;

3.2. Обединяване на данните по чл. 41 от Наредба № 3 от 2005г. В контактните зони се отстраняват явните фактически грешки по реда на чл.47 на Наредба № 3 от 2005г.;

3.3. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти и предложения за отстраняване на явната фактическа грешка по  реда на чл.47 от Наредба № 3 от 2005г.;

3.4. Когато в територии с карта на възстановената собственост (КВС) се констатира “фиктивно” ЕКАТТЕ, в идентификатора на поземления имот се записва ЕКАТТЕ – то на населеното място, в което попада имота.  Изпълнителя преномерира масивите и имотите, така че да се запази системата на номерация.

4. Схемите на самостоятелните обекти в сградите се изработват в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2005 г.

5. Идентификаторът на недвижимите имоти на територията, се формира по изискванията на Наредба № 15  от 2001 г.

Кадастралната карта се обединява с данните от КВС (землищата на с. Владая и      с. Марчаево, и части от бившите землища на Княжево, Бояна, Драгалевци и Симеоново, попадащи в обхвата на обекта) като за контактните зони се прави предложение за осъществяване на промени (за отстраняване на явните фактически грешки).

6. Кадастрален регистър на недвижимите имоти

Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава чрез актуализиране на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР, чрез набиране на данни за актовете на собствениците на всички недвижими имоти, получени при анкетиране.

Забележка: Предоставените данни от Национална агенция за приходите са помощни материали при създаването на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Кадастралната карта се предава в координатна система 1970 година.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ

За извършените дейности по т.IІІ, изпълнителят представя на комисията по чл. 4, ал.2 от Наредба № 19  материалите и данните, съгласно приложения №№ 5, 6 и 8.

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен запис),  в приетия от АК формат и на недеформируема прозрачна основа в един екземпляр при спазване на:

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по време на изпълнение на договора;

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

В резултат от извършените дейности по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, изпълнителят е длъжен да представи следните материали и данни:

1. Материали и данни за ГММП, съгласно изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра, включително списъци на унищожените точки от ГММП и ДГМ; неоткритите точки от ГММП и ДГМ; съществуващите(неудобните за GPS измерване), но невключени в проекта точки от ГММП и измерванията за привързване към Държавната GPS мрежа  на точките включени в проекта в RINEX-формат.

2. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба             № 19 от 2001 г.

3. Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти – в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г., включително схеми със заснетите точки, използвани за трансформиране на цифровите модели, в цифров вид и на хартиен носител, данни за извършената трансформация на цифровите модели, - само в цифров вид.

4. Материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19 от 2001 г.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Кадастралната карта и кадастралните регистри се контролират, приемат и одобряват по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър и на Наредба № 19 от 2001 г., изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Агенцията по кадастъра.

VII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Окончателният срок за изпълнение е до 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора (включва всички срокове при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобразно процедурите,  предвидени в ЗКИР - обяви, приемане на възражения и отстраняването им). Изпълнителят трябва да представи Работна програма и поименен списък по етапи със срокове и цени за изпълнение на дейностите, като след дейностите по ГММП, работата по обекта започне с изработване на РГО на част от Бояна и ККР “Бояна – Панорамен път” .

Работната програма и поименния списък се изготвят след запознаване на място със състоянието на обекта и наличната информация.

VIII. ДОКЛАДИ

Изпълнителят изготвя всеки месец кратък доклад, който предава в СК. В него трябва да се отразява прогреса по изпълнение на договора, като се отчита изпълнението на етапите от поименния списък. Посочват се срещаните проблеми, предложения за тяхното решаване и план за следващия месец. В тридневен срок началникът на СК съгласува доклада и с придружително писмо изпраща копие от него в АК.